ОАО «Воронежпроект»

Генеральный план вязноватовского сельского поселения нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

Том II

Обоснование проекта генерального плана

Пояснительная записка

15616 - ПЗ

Воронеж  2009 г.

ОАО «Воронежпроект»

Генеральный план вязноватовского сельского поселения нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

Том II

Обоснование проекта генерального плана

Пояснительная записка

15616 - ПЗ

Генеральный директор							Л.А. Подшивалова

Главный инженер								Л.А. Митин

Главный архитектор							М.В. Паничев

Главный инженер проекта						Е.М. Иванова

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 001-П-3666025853

Воронеж  2009 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА Обозначение; Наименование; Примечание. Том I; Положение о территориальном планировании (пояснительная записка); 15616 - ПЗ. Графические материалы:. - Схема генерального плана поселения. М 1:25000; ГП-3. - Схема генерального плана населенных пунктов. М 1:10 000; ГП-4. Том II; Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка); 15616 - ПЗ. Графические материалы:. - Схема современного использования территории поселения. М 1:25000; ГП-1. - Схема современного использования территории населенных пунктов. М 1:10 000; ГП-2. - Схема генерального плана поселения. М 1:25000; ГП-3. - Схема генерального плана населенных пунктов. М 1:10000; ГП-4. - Схема инженерной инфраструктуры. М 1:10000.; ГП-5. - Схема транспортной инфраструктуры. М 1:10000.; ГП-6. Том III; Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 15616 - ПЗ. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. ГИП; Е.М. Иванова; Пояснительная записка; Стадия; Лист; Листов. ГАО; Ю.М. Власов; ГП; 3; 77. Архитектор; А.М. Ламкин; ОАО «Воронежпроект». Инженеры; А.В. Колесникова. Т.Б. Адоньева. И.В. Киселева. Е.В. Сыряная. М.В.Калюжная. Т.А. Яковлева. Г.И.Власова.

Содержание.

Введение	4

1. Общие сведения о сельском поселении	4

1.1. Положение сельского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района	4

1.2. Историко-градостроительный анализ территории сельского поселения	4

1.3. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации	4

2. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития	4

2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории	4

2.2. Население и демография	4

2.3. Экономическая база и сфера занятости	4

2.4. Земельный фонд и категории земель	4

2.4.1. Земли населенных пунктов	4

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения	4

2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	4

2.4.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	4

2.4.5.  Земли лесного фонда	4

2.4.6. Земли водного фонда	4

2.4.7. Земли запаса	4

2.5. Планировочная организация и функциональное зонирование территории сельского поселения	4

2.5.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения	4

2.5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов	4

2.6. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	4

2.6.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов	4

2.6.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов	4

2.6.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия	4

2.7. Объекты местного значения	4

2.7.1. Объекты капитального строительства муниципального района	4

2.7.2.  Объекты капитального строительства местного значения поселения	4

2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства	4

2.7.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультурно-оздоровительными сооружениями	4

2.7.5. Рекреационное обслуживание, благоустройство и озеленение территории	4

2.7.6. Инженерная инфраструктура	4

2.7.7. Транспортная инфраструктура	4

2.7.8. Объекты специального назначения	4

2.8. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения	4

3.Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию	4

3.1. Обоснование предложений по административно-территориальному устройству и планировочной организации территории поселения	4

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов.  Ранее отведенные территории	4

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района	4

3.3.1. Объекты промышленного и агропромышленного комплекса	4

3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения	4

3.4.1. Объекты инженерной инфраструктуры	4

3.4.2. Объекты транспортной инфраструктуры	4

3.4.3. Объекты жилищного строительства	4

3.4.4. Объекты культуры, библиотечного обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения	4

3.4.5. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения	4

3.4.6. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	4

3.4.7. Задачи и предложения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	4

4. Основные технико-экономические показатели	4

Приложение:

- Техническое задание на подготовку проекта генерального плана Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.

- Протокол рабочего совещания при главе администрации Вязноватовского сельского поселения по вопросу рассмотрения предварительных материалов генерального плана Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого района Воронежской области от 07.10.2009 г.

Проект разработан творческим коллективом в составе:

ГИП-начальник отдела						Е. М. Иванова

Главный архитектор отдела						Ю.М. Власов

Анализ состояния территории и обоснование предложений по территориальному планированию:

Архитекторы: 								А.М. Ламкин

К.А. Терещенко

А.В. Раводина

Инженер-экономист							А.В. Колесникова

Инженер-эколог						 	Т.Б. Адоньева

Транспортная инфраструктура					А.М. Ламкин

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение, водоотведение					Е.В. Сыряная

Теплоснабжение							М.В. Калюжная

Электроснабжение							Т.А. Яковлева

Газоснабжение							Г.И. Власова

Объекты специального назначения					И.В. Киселева

# Введение

Проект генерального плана Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района выполнен на основании Муниципального контракта №03-09 от 14.01.2009 года, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП-11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлены ландшафтно-ресурсный потенциал сельского поселения и территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительное, сельскохозяйственное, рекреационное); проанализировано социально-экономическое развитие; развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо- и электроснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (организация жилищного строительства, системы культурно-бытового обслуживания, отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Нижнедевицкого муниципального района положений о территориальном планировании, с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по организации территории Вязноватовского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основная задача проекта – определение состава и содержание первостепенных градостроительных мероприятий:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования для создания комфортных условий жизни и деятельности населения;

- функционально-планировочное решение территории сельского поселения;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы поселения – строительство жилья, объектов социального значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т.д.

В основу проекта генерального плана положены данные, представленные службами и администрацией Вязноватовского сельского поселения:

- Паспорт муниципального образования Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района;

- Областные целевые программы;

- Программа экономического и социального развития Нижнедевицкого муниципального района на 2006-2010 годы;

- Описание границ поселения;

- Данные анкетного обследования.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы территории Вязноватовского сельского поселения, М 1:25000, М 1:10000;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Администрация Воронежской области, 2006г;

- Материалы Кадастра;

- Материалы «Схемы территориального планирования Воронежской области», ФГУП российский государственный НИИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2007г.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок 2028 г.

I очередь – 2018 г.

# 1. Общие сведения о сельском поселении

## 1.1. Положение сельского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района

Вязноватовское сельское поселение входит в состав Нижнедевицкого муниципального района и расположено в северо-западной  части Воронежской области в 10 км. от административного центра района.

Въезд на территорию поселения осуществляется с автодороги федерального значения А-144 Курск – Воронеж – Борисоглебск - Саратов. Село Вязноватовка является единственным населенным пунктом сельского поселения и его административным центром. Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет – 8, 20768 тыс. га, в том числе: площадь населенного пункта – 0,52468 тыс. га.

Село Вязноватовка находится в центре поселения по обе стороны реки Ольшанки.

Вдоль восточной границы поселения находятся земли лесного фонда, в западной части встречаются территории фруктовых садов. На юге поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, а на севере – коридор ЛЭП-110 кВ.

Параллельно дороги А-144 пролегает трасса ЛЭП-35 кВ. Село газифицировано, очистные сооружения отсутствуют, имеются локальные водозаборные скважины. Полезных ископаемых на территории не обнаружено. В целом, природные условия, которыми обладает Вязноватовское сельское поселение, благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения.

Границами его являются: на севере – Новоольшанское и частично Андреевское сельские поселения, на юге - Норово – Ротаевское, Нижнедевицкое и частично Кучугуровское сельские поселения.

Границы и статус Вязноватовского сельского поселения установлены Законом Воронежской области №69-03 от 12.11.2004г. «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Нижнедевицкого района».

Описание границ Вязноватовского сельского поселения

I. Линия прохождения границы Вязноватовского сельского поселения по смежеству с Андреевским сельским поселением

От точки стыка границ 15112875 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" до точки стыка 15124271 границ Вязноватовского, Андреевского и Верхнетуровского сельских поселений.

Протяженность границы - 954 м.

II. Линия прохождения границы Вязноватовского сельского поселения по смежеству с Верхнетуровским сельским поселением

От точки стыка границ 15124271 линия границы идет в южном направлении по пашне до точки 15124286.

От точки 15124286 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по северо-восточной границе урочища Вязноватое и по восточным границам леса Лишово, леса Сафронов, леса Большая Яма, по восточным границам леса Большая Яма, леса Сафронов, леса Лишово, затем по пашне, пересекает полосу отвода автомобильной дороги Курск - Борисоглебск, далее вновь по пашне до точки 15124364.

От точки 15124364 линия границы идет по прямой линии в южном направлении по пашне, по восточной стороне лесной полосы, снова по пашне, пересекая урочище Верхнее Глиняное, до точки 15124400.

От точки 15124400 линия границы идет по прямой линии в юго-западном направлении по пашне, затем по юго-восточной стороне лесной полосы до точки стыка 15124425 границ Вязноватовского, Верхнетуровского и Нижнетуровского сельских поселений.

Протяженность границы - 14480 м.

III. Линия прохождения границы Вязноватовского сельского поселения по смежеству с Нижнетуровским сельским поселением

От точки стыка границ 15124425 линия границы идет в южном направлении по восточной стороне лесной полосы, затем по пашне, снова по восточной стороне лесной полосы, по пашне до точки стыка 15124461 границ Вязноватовского, Нижнетуровского и Норово-Ротаевского сельских поселений.

Протяженность границы - 2930 м.

IV. Линия прохождения границы Вязноватовского сельского поселения по смежеству с Норово-Ротаевским сельским поселением

От точки стыка границ 15124461 линия границы идет в северо-западном направлении по сенокосу, затем по пашне, по юго-западной стороне лесной полосы до точки стыка 15124427 границ Вязноватовского, Норово-Ротаевского и Нижнедевицкого сельских поселений.

Протяженность границы - 4546 м.

V. Линия прохождения границы Вязноватовского сельского поселения по смежеству с Нижнедевицким сельским поселением

От точки стыка границ 15124427 линия границы идет в северо-западном направлении по юго-западной стороне лесной полосы, затем по северо-восточной стороне лесной полосы, по пашне, пересекает полосу отвода автомобильной дороги Курск - Борисоглебск, затем по балке Лог Сухой, вдоль склона балки Барсук, по пашне, по пастбищу до точки 15125447.

От точки 15125447 линия границы идет в северо-западном направлении по пашне, затем по урочищу Корсикова Яруга до точки стыка 15124342 границ Вязноватовского, Нижнедевицкого и Кучугуровского сельских поселений.

Протяженность границы - 9105 м.

VI. Линия прохождения границы Вязноватовского сельского поселения по смежеству с Кучугуровским сельским поселением

От точки стыка границ 15124342 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном направлении по северо-западной стороне лесной полосы до точки 15125400.

От точки 15125400 линия границы идет по прямой линии в северо-западном направлении по юго-западной стороне лесной полосы до точки стыка 15124317 границ Вязноватовского, Кучугуровского и Новоольшанского сельских поселений.

Протяженность границы - 2044 м.

VII. Линия прохождения границы Вязноватовского сельского поселения по смежеству с Новоольшанским сельским поселением

От точки стыка границ 15124317 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном направлении по пашне до точки 15114334.

От точки 15114334 линия границы меняет направление на юго-восточное и проходит по ручью балки Лог Попов, затем по ручью балки Лог Сухой, по границе блока поселений села Новая Ольшанка до точки 15114815.

От точки 15114815 линия границы идет в общем северном направлении по границе блока поселений села Новая Ольшанка до точки 15113294.

От точки 15113294 линия границы идет в общем северо-восточном направлении, огибая лес Роготкин и лес Мишина Яма, до точки 15113063.

От точки 15113063 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном направлении по пашне до точки стыка 15112875 границ Вязноватовского, Новоольшанского и Андреевского сельских поселений.

Протяженность границы - 18352 м.

Общая протяженность границы Вязноватовского сельского поселения - 52411 м.

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы населенных пунктов, утвержденные в составе графического приложения к Закону Воронежской области №69-03 от 12.11.2004 года. Имеющиеся расхождения по площади населенных пунктов сельского поселения в данных, представленных Земельной кадастровой палатой, Агентством Роснедвижимость и отраженных в паспорте муниципального образования, являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Для целей территориального планирования поселения основополагающим показателем являются территории населенных пунктов, площадь которых определяется в их границах. Однако для утверждения границ населенных пунктов и, соответственно, их площади необходимо проведение землеустроительных работ.

## 1.2. Историко-градостроительный анализ территории сельского поселения

Село Вязноватовка

Поселение расположено в северной части Нижнедевицкого района. Село Вязноватовка находится в 10 км. от районного центра. Свое название село получило от топкой (вязкой) местности. Основано оно было 18 сентября 1665 года. Именно в этот день князь Григорий Ромодановский подал челобитную, в которой просил дать служилым людям порожние земли «Дикого поля». В документах 1702 г. Вязноватовка упоминается как село с церковью. Каменная церковь с колокольней во имя Иоанна предтечи была построена в 1800 г. При ней в 1899 г. была открыта церковно-приходская школа. Земская школа открылась в 1904 г. В 1916 г. в селе насчитывалось 668 дворов, 26 мелких промышленных заведений, 3 лавки, общественное здание.

Советская власть была установлена в Вязноватовке 25 января 1918 г. В 1926 г. в селе насчитывалось 1142 двора и 5926 жителей.

Во время Великой Отечественной войны село Вязноватовка было временно оккупировано немецко-фашистскими захватчиками. В июле 1942 г. 19-летний командир противотанковой батареи Николой Загоровский совершил подвиг – в течении 5 часов он один, без расчета, вел огонь из противотанковой пушки, прикрывая отход наших войск. На месте гибели героя открыли памятник, а в 1968 г. Н.И. Загорский был посмертно награжден Орденом отечественной войны I степени. Село было освобождено от фашистов 30 января 1943 г.

Объекты культурного наследия Вязноватовского сельского поселения

На государственной охране на территории сельского поселения стоит 3 объекта, поставленных на охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Объекты культурного наследия поселения

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Вязноватовка, курган одиночный | эпоха бронзы | Р | № 510 | с. Вязноватовка |
| 2 | С. Вязноватовка, курганная группа | эпоха бронзы | Р | № 510 | с. Вязноватовка |
| 3 | С. Вязноватовка, курган 2 | не ясно | В | ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73 Ф.З. | с. Вязноватовка |
| 4 | Курганная группа 2 у с.Лог | не ясна | В | ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ |  |

Принятые сокращения:

Р – региональная категория охраны памятника;

В – выявленный объект;

№ 510 – Объект поставлен на охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94г. «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования, представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко-градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Вязноватовского сельского поселения показал следующее:

- Вязноватовского сельское поселение не обладает комплексным историко-культурным потенциалом, имеющиеся объекты могут служить для изучения истории поселения, расширения кругозора, использоваться в туристических маршрутах совместно с другими поселениями, имеющих значительный туристско-рекреационный потенциал.

- В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территории и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

## 1.3. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации

Последним градостроительным документом, регулирующим развитие территории Вязноватовского сельского поселения, является проект Генерального плана с.Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области, выполненный в 1972году ЦГО «Гипросельхозстрой».

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения остались до конца не реализованными.

Разработанная более 30 лет градостроительная документация устарела в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает использование её в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют необходимость подготовки новой документации территориального планирования.

В соответствии с ГрК РФ для Вязноватовского сельского поселения в качестве такого документа определен Генеральный план сельского поселения.

# 2. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории

В разделе приводится оценка природно-ресурсного потенциала сельского поселения по следующим факторам:

- природно-климатические условия;

- ландшафтная характеристика;

- экологическое состояние;

- рекреационный потенциал.

| № п/п | Факторы оценки | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | - Подрайон II В. Климат умеренно- континентальный с жарким сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. |
| 2. | Средняя годовая tº (абс. max и min tº) | - Среднегодовая температура воздуха +4,9º, июля +19,6º, января – 9,8º, абс. max tº +34º, абс. min -28º. |
| 3. | Продолжительность солнечного сияния | - 1743 часа в год; максимальная продолжительность приходится на июнь–июль – от 248 до 280 часов. |
| 4. | Преобладающее направление ветра | - В годовом ходе – западное и северо-западное; июль – северо-западное, январь – юго-западное. |
| 5. | Среднегодовое количество осадков, относительная влажность воздуха | - 545 мм.; 70% приходится на теплый период года (с апреля по октябрь). Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%. |
| 6. | Толщина снежного покрова | - Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова – 30 см., максимальная – 56 см., минимальная – 8 см.; глубина промерзания почвы из максимальных за зиму: средняя – 62 см., наименьшая – 30 см., максимальная – 104 см. |
| 7. | Агроклиматический район | - район - Iа; сумма средних суточных температур за активный вегетационный период растений в пределах 2400º-2600º. Сумма осадков за этот период составляет 235-310 мм., ГТК – 1,0-1,1 |
| II | Ландшафтная характеристика | - Лесостепная провинция Средне-Русской возвышенности придонской меловой район типичной лесостепи. |
| 8. | Поверхностные воды | - Река Ольшанка (Жабиха) (левый приток р. Девица). Общая длина реки 26км. Пойма двусторонняя, ровная, ширина 0,2-0,5 км, частично заболочена, поросшая кустарниковой ивой и ольхой, в границах села Вязноватовка осложнена дренажными канавами. Русло реки ясно выражено, умеренно-извилистое. В результате выхода на поверхность грунтовых вод имеется много родников, которые в основном осуществляют питание реки. Ширина русла здесь 2-3 м., местами до 5 м. (перед выходом в пойму р.Девица). Глубина – 0,3-0,7 м., скорость течения от 0,1 до 0,5 м/сек. На некоторых участках русло поросло камышом, осокой. - В верховьях рядов оврагов организованы пруды. |
| 9. | Подземные воды | - Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, приуроченные к девонскому водоносному комплексу, глубина скважин - 60 м. Работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод не проводились, поэтому централизованные водозаборы отсутствуют. Водоснабжение осуществляется отдельными эксплуатационными скважинами производительностью 10 м³/час; мощностью водозаборных сооружений – 0,9 тыс. м³/сут. - Территория надежно обеспечена ресурсами пресных подземных вод (в соответствии с Картой обеспеченности населения Воронежской области ресурсами подземных вод). |
| 10. | Растительность | - Растительный покров представлен древесными, кустарниковыми и травяными сообществами. - Естественные лесные массивы на территории сельского поселения представлены отдельными урочищами, сосредоточенными, в основном, в северо-восточной и восточной части поселения на удалении от населенных пунктов и транспортных магистралей, площадь их составляет – 0,739 тыс. га (по данным Управления лесного хозяйства Воронежской области). Основная лесообразующая порода – дуб, в пойме р.Ольшанка – ольха и ракита. Леса – I группы, категория – защитные. - Большая часть территории занята сельхозземлями на месте луговых степей. - Остатки зональной разнотравной растительности сохранились по склонам балок, оврагов, речным берегам: типчак узколистный, костер безостый, лисохвост луговой, шалфей, люцерна желтая, лядвенец рогатый, тимьян обыкновенный. - Растительность сельского поселения представлена приусадебным озеленением, насаждениями при общественных и административных зданиях и сооружениях, вдоль улиц. |
| 11. | Почвенный покров | - Зональным типом почв являются выщелоченные черноземы и аллювиальные (пойменные) почвы – в пойме долины реки Ольшанка. |
| 12. | Рельеф | - Возвышенная пологоволнистая равнина с глубоко врезанной в меловые породы овражно-балочной сетью. |
| 13. | Физико-геологические процессы и явления | - Овраги и балки развиты по всей территории сельского поселения, что часто связано с нарушением дернового покрова, характером слагающих грунтов. По склонам оврагов и балок отмечаются оползневые явления. Глубина эрозионного расчленения значительна – 50-80 м., густота расчленения – 0,3-0,4 км. - Процессы заболачивания связаны с выходом на поверхность грунтовых вод и преимущественно развиты в пойме реки Ольшанка. |
| 14. | Инженерно-строительные условия | - В целом район благоприятен для градостроительного освоения. Исключения составляет пойма реки Ольшанка, где развиты слабые грунты или грунты с пониженной несущей способностью, и крутые участки склонов с развитием эрозионных процессов. - Грунтами оснований для зданий и сооружений, в основном, будут служить суглинки и супеси, возможно коренные породы мела с нормативным давлением 2,6-5,6 кг с/см2. |
| 15. | Минерально-сырьевые ресурсы | - Разведанные утвержденные месторождения полезных ископаемых на территории сельского поселения отсутствуют. Потенциально извлекаемые ресурсы: глины, песок, мел, питьевые воды. |
| III | Экологическое состояние | - В соответствии с картой экологического районирования области экологическая обстановка на территории сельского поселения относительно благоприятная. Потенциал загрязнения атмосферы – умеренный, модуль антропогенной нагрузки очень низкий. Высокий уровень загрязнения имеет локально-линейный характер вдоль трасс продуктопроводов и транспортных магистралей. - Качество питьевой воды соответствует санитарным требованиям. На всех водозаборах подающих воду для питьевых целей согласованы рабочие программы производственного контроля. - Отмечаются случаи вторичного загрязнения питьевых вод из-за ветхости разводящей сети. - Качество воды в р. Ольшанка умеренно-загрязненное. Потенциал самоочищения реки пониженный. - Основные источники загрязнения поверхностных вод: загрязненные воды поверхностного стока и стоки пруда-отстойника спецхозы «Вязноватовский», которые без очистки сбрасываются в реку. - Загрязнение почвы радиоактивными веществами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами, пестицидами по результатам лабораторного контроля не обнаружено. Существует потенциальная возможность загрязнения почво-грунтов в местах неорганизованных свалок, полигон ТБО отсутствует. Проблема обращения с отходами является приоритетной для сельского поселения. - Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений 9-13 мкр/ч. |
| IV | Рекреационный потенциал | - Развитие рекреации ограничивает: удаленность от населенных пунктов и транспортных магистралей лесных массивов, заиление русла р. Ольшанка, сельскохозяйственная освоенность территории, отсутствие рекреационной инфраструктуры. - Возможна организация агротуризма и кратковременного сезонного отдыха на базе существующих прудов. - Наиболее перспективными для рекреационного освоения и развития экологического туризма являются придолинные природно-территориальные комплексы р. Ольшанка и территории с высокими эстетическими свойствами ландшафта в северной и восточной части сельского поселения (сочетание лесных урочищ и активного рельефа). |

Выводы:

- Местоположение сельского поселения обуславливают умеренно-континентальный климат с жарким сухим летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом;

- Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы;

- Агроклиматические ресурсы умеренно благоприятны для выращивания почти всех сельскохозяйственных культур. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию;

- Территория сельского поселения относительно обеспечена потенциальными ресурсами поверхностных вод и надежно обеспечена ресурсами подземных вод.  Необходимо  доразведка и проведение оценки запасов подземных вод и потенциально извлекаемых полезных ископаемых (глина, песок, мел);

- Земельные ресурсы представлены черноземными, выщелоченными;

- Основные типы физико-географических процессов и явлений – эрозионные; Необходимо проведение работ по борьбе с эрозией почв: почвозащитные севообороты, лесомелиоративные работы, устройство водозадерживающих валов и т.д.;

- Территория поселения лесодефицитна;

- Рекреационные ресурсы ограничены.

- Для организации рекреационной зоны необходимо: частичный намыв территории в пойме р.Девица, расчистка русла реки, организация мест кратковременного отдыха у существующих прудов.

- Экологическая обстановка на территории поселения относительно благоприятная. Приоритетными являются проблемы в сфере обращения с отходами;

Для улучшения экологического состояния необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, включая:

Атмосферный воздух:

- учет санитарно-эпидемиологических требований при размещении новых предприятий по выращиванию и переработке сельхозпродукции и продукции животноводства;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Поверхностные воды:

- строительство очистных сооружений и нового пруда-отстойника спецхоза «Вязноватовский»;

- замена ветхих водопроводных сетей и увеличение протяженности сетей централизованной канализации и водоснабжения;

- организация сбора, отвода и очистки поверхностного вод с территории населенного пункта.

Подземные воды:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, соблюдение зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоснабжения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения систем местной водоочистки.

Почвы:

- принятие мер по сохранению плодородия почв по средствам защиты их от эрозии на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация, устройство оборудованных свалок ТБО;

- утилизация отходов производства, в том числе сельскохозяйственного производства.

Растительный и животный мир:

- озеленение населенных пунктов;

- сохранение и увеличение участков защитных лесонасаждений;

- создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

## 2.2. Население и демография

Численность населения и демографическая структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития сельского поселения.

Численность населения сельского поселения на 1.01.2009 года составила 1178 человек (по данным паспорта муниципального образования).

Динамика возрастной структуры за 2006-2008 годы

| Возрастные группы населения | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 145 | 12,4 | 145 | 12,3 | 143 | 12,1 |
| В трудоспособном возрасте | 553 | 47,2 | 553 | 47,1 | 553 | 47,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 474 | 40,4 | 477 | 40,6 | 482 | 40,9 |
| Итого | 1172 | 100,0 | 1175 | 100,0 | 1178 | 100,0 |

Динамика движения населения за 2006-2008 годы

| № п/п | Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль) населения, чел | -19 | -19 | -20 |
|  | число родившихся, чел. | 6 | 6 | 7 |
|  | число умерших, чел. | 25 | 25 | 27 |
| 2 | Механический прирост (убыль) населения, чел. | +22 | +22 | +20 |
|  | число прибывших, чел. | 25 | 25 | 25 |
|  | число выбывших, чел. | 3 | 3 | 5 |

Динамика населения последних лет (2006-2008) характеризуется стабильными показателями численности населения. Численность населения поселения за эти годы практически не изменилась (увеличилась на 6 человек или 0,5%).

Динамика естественного движения населения характеризуется минусовыми показателями. Число умерших в 4 раза превышает число рождающихся. Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения. За период 2006-2008 годы уровень рождаемости увеличился с 5,1‰ до 5,9‰. Данный показатель более чем в 4 раза ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. Динамика механического движения характеризуется положительными параметрами, что оказывает положительное влияние на стабильный показатель численности населения.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

Доля детей и подростков, определяющая будущую динамику, демографический потенциал населения, постоянно снижается. В 2007 году доля детей и подростков составила 12,1% в общей структуре населения.

Доля населения в трудоспособном возрасте – 47,0%.

Увеличивается доля населения в возрасте старше трудоспособного. Удельный вес населения данной возрастной группы в общей структуре населения составляет 40,9%. Чрезвычайна актуальна проблема старения населения и как следствие – высокая смертность.

Резервами стабилизационных процессов демографической ситуации в Вязноватовском сельском поселении могут быть:

- снижение уровня смертности;

- использование миграционного потенциала для компенсации депопуляционных потерь;

- максимальное сохранение демографического потенциала.

Трудовые ресурсы

Показатели по структуре трудовых ресурсов поселения приняты по данным паспорта муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 434 | 434 | 434 |
| 2 | Число занятых в отраслях экономики пенсионеров и подростков | -//- | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Трудовые ресурсы | чел. | 453 | 453 | 453 |
| 4 | Количество работающих в отраслях экономики | -//- | 357 | 357 | 357 |
| 5 | Общая численность безработных | чел. | 29 | 29 | 30 |

Количество занятых в народно-хозяйственном комплексе сельского поселения по видам экономической деятельности:

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2008 год | в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность работников – всего, | челов. | 537 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | в сельском и лесном хозяйстве | -//- | 261 | 73,1 |
| 2 | на транспорте и связи | -//- | 6 | 1,7 |
| 3 | в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании | -//- | 21 | 5,9 |
| 4 | в просвещении и здравоохранении | -//- | 47 | 13,2 |
| 5 | в административно-управленческих и кредитно-финансовых организациях | -//- | 6 | 1,7 |
| 6 | в жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды | -//- | 16 | 4,4 |

В государственном секторе экономики занято 0,8% работающих, в муниципальном – 16,8%, в частном – 82,4%.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 434 человека.

Численность пенсионеров и подростков, занятых в отраслях экономики – 19 человек, следовательно, трудовые ресурсы поселения – 453 человека.

Занятость и безработица

Общая численность населения в трудоспособном возрасте, не занятая трудовой деятельностью, составляет 22 человека. Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости – 4 человека. (по данным паспорта муниципального образования).

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы необходимо развитие производства, малого бизнеса, системы обслуживания населения, обеспечение стабильного уровня занятости населения.

Базовый прогноз численности населения

Для современной демографической ситуации поселения характерны: низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток.

Причиной демографического спада явились следующие особенности:

- Крайне низкая доля населения молодых возрастов в возрастной структуре населения, что говорит о низком уровне рождаемости;

- Социально-экономическое развитие последних лет отразилось на снижении уровня качества жизни значительной части населения, и, как следствие, привело к еще большему снижению уровня рождаемости и росту смертности населения;

- Высокая доля населения старших возрастов в возрастной структуре населения, что вызывает высокую смертность населения, то есть интенсивно идет процесс старения населения.

Комплексный прогноз перспективной численности населения поселения основан на следующих концептуальных подходах:

- по возможности – максимальное сохранение демографического потенциала;

- повышение уровня трудовой миграции (возможно из других регионов), при условии восстановления и интенсивного развития АПК.

Базовый прогноз численности предполагает:

- незначительное увеличение уровня рождаемости в пределах 6,5-7,0‰ в год;

- сохранение уровня смертности – 20,0-22,0 ‰ в год;

- миграционное движение населения на среднегодовом уровне 20-25 ‰.

В связи с принятым концептуальным подходом численность населения поселения к концу расчетного срока незначительно увеличится и составит 1300-1330 человек.

Возрастная структура населения будет выражена следующими параметрами:

| Показатели | По состоянию на 2007 год | Прогноз на 2028 год |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, чел/% | 143/12,1 | 163/12,5 |
| В трудоспособном возрасте, чел/% | 553/47,0 | 617/47,5 |
| Старше трудоспособного возраста, чел/% | 482/40,9 | 520/40,0 |
| Итого: | 1178/100,0 | 1300/100,0 |

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.3., выявлены следующие проблемы:

- Негативная демографическая ситуация: характеризующаяся относительно низкой долей населения молодых возрастов, и как следствие низкий уровень рождаемости, высокой долей населения старших возрастов. что вызывает высокую смертность населения.

- Создание условий для привлечения населения в поселение.

Резервами стабилизации и выправления демографической ситуации являются восстановление и развитие АПК, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей.

Для социального и медицинского обслуживания большой доли престарелого населения необходимо строительство дома-интерната для престарелых в с. Вязноватовка

## 2.3. Экономическая база и сфера занятости

Основной задачей экономического развития поселения является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Основными статьями доходной части бюджета являются:

- Налоговые поступления:

- земельный налог;

- налог на имущество физических лиц;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог на доходы физических лиц.

- Неналоговые поступления:

- Аренда земель;

- Безвозмездные перечисления.

- Субвенции и дотации из бюджетов разных уровней

Бюджет муниципального образования за 2008 год

| Наименование показателей | Един. измерен. |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета сельского поселения | тыс. руб. | 2492000 |
| Исполнение к плану | % | 101,0 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 1203000 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов | -//- | 1289000 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов | % | 51,7 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 2115 |
| Расходы бюджета городского поселения – всего | тыс. руб. | 1065000 |
| Исполнение к плану | % | 102,0 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 904 |

Приоритетным направлением развития сельского поселения является эффективное функционирование агропромышленного комплекса, развитие кооперации и агропромышленной интеграции, увеличение объемов производства зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и молока за счет технического перевооружения производства. На территории поселения имеется предприятие по производству сельскохозяйственной продукции: ООО СП «Вязноватовка» с численностью работников – 147 человек, а также административные организации, представленные администрацией сельского поселения и сеть предприятий обслуживания, представленная учреждениями образования, здравоохранения, предприятиями торговли, связи, жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.4., выявлены следующие проблемы:

- Необходимо дальнейшее развитие СХА «Вязноватовское» для организации новых рабочих мест и сдерживания уровня безработицы.

- Не развита  сеть предприятий малого бизнеса.

- Отсутствуют предприятия по переработке производимой сельскохозяйственной продукции.

Базовый сценарий социально-экономического развития поселения – участие в приоритетных программах национального проекта «Развитие АПК»:

- дальнейшее развитие животноводческого хозяйства на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования;

- рациональное использование сельскохозяйственных земель, увеличение валового производства зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля;

- создание условий для развития малого бизнеса с целью организации новых рабочих мест;

- разработка и реализация мероприятий по расширению налогооблагаемой базы в целях увеличения поступлений в бюджет поселения;

- организация малых предприятий по переработке производимой сельскохозяйственной продукции – мини-заводы по переработке картофеля, яблок, молока;

- организация производства строительных материалов. Строительство мини кирпичного завода.

## 2.4. Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2008 года территория поселения составляет 8,20768 тыс. га. Структура земельного фонда поселения характеризуется большим удельным весом земель сельскохозяйственного назначения  - 84,6%. Земли населенных пунктов  составляют 6,4 %

Основная центральная часть территории, сельского поселения занята землями населенных пунктов, остальная сельхозугодьями, которые принадлежат различным землепользователям.

Имеющие место земли лесного фонда, в основном сосредоточены в восточной части поселения.

Распределение земель Вязноватовского сельского поселения по категориям

| № п/п | Категория | тыс. га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов, в том числе: | 0,52468 | 6,4 |
|  | Площадь приусадебных участков | 0,22518 | 2,7 |
| 2. | Земли сельхозназначения, в том числе | 6,944 | 84,6 |
|  | пашня | 5,325 | 64,9 |
|  | сенокосы | 0,298 | 3,7 |
|  | пастбища | 1,281 | 15,6 |
|  | многолетние насаждения | 0,04 | 0,4 |
|  | залеж |  |  |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны |  |  |
| 4. | Земли лесного фонда | 0,739 | 9,0 |
| 5. | Земли водного фонда |  |  |
| 6. | Земли запаса |  |  |
|  | ИТОГО: | 8,20768 | 100,0 |

Земли водного фонда в отдельную категорию не выделены и входят в состав земель сельхозназначения.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в том числе: собственность физических и юридических лиц, а также на государственную – федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Значительная часть земельных участков на территориях поселения относится к муниципальной собственности, право на распоряжение такими землями имеет муниципальный район. Фактически, это те земли, на которых беспроблемно можно планировать размещение объектов муниципального значения.

### 2.4.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий». На территории Вязноватовского сельского поселения имеется один населенный пункт с. Вязноватовка (площадь 524га).

Кадастровая стоимость земель населенного пункта по видам использования, рублей/кв. м

| Название населенного пункта | Виды функционального использования земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с. Вязноватовка | 101,98 | 97,71 | 48,85 | 64,68 | 127,9 | 53,9 | 96,7 | 67,34 | 93,86 | 64,57 | 81,36 | 58,56 | 51,07 | 37,96 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Воронежской области от 28.12.2005 N 1224

| Номера видов функционального использования земель | Наименование видов использования земель |
| --- | --- |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами. |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи. |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций , учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения |
| 9 | Земли под военными объектами |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья. |
| 12 | Земли под лесами в поселениях ( в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности. |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли — резерв). |

### 2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, представленные для нужд сельского хозяйства, а также представленные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различной категории, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Вязноватовского сельского поселения занимают 6,944 тыс. га, что составляет более 84% территории сельского поселения.

| Сельскохозяйственные угодья | тыс. га | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 6,944 | 84,6 |
| пашня | 5,325 | 64,9 |
| сенокосы | 0,298 | 3,7 |
| пастбища | 1,281 | 15,6 |
| многолетние насаждения (сады и др.) | 0,04 | 0,4 |
| залеж | - | - |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.2., выявлены следующие проблемы в отношении земель сельскохозяйственного назначения:

- Требуется перевод участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

### 2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 с. 23 Градостроительного кодекса на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

2.4.3.1. Земли промышленности

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного Кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживания их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель. На землях Вязноватовского сельского поселения земли промышленности отсутствуют.

2.4.3.2. Земли энергетики

Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов энергетики.

Размещение воздушных линий электропередачи наземных сооружений, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений объектов энергетики.

На территории Вязноватовского сельского поселения, в южной его части, проходит магистральный газопровод высокого давления, в северной - ЛЭП–110 кВ, параллельно дороги А-144 проходит ЛЭП -35 кВ.

2.4.3.3. Земли транспорта

Как указано в части 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах) содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст.90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

На территории Вязноватовского сельского поселения к землям транспорта относится дорога федерального значения А-144 Воронеж – Курск,  которая связывает село с другими поселениями района.

2.4.3.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики

На основании ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются существующие и планируемые границы земель связи.

На основании ст.91 Земельного кодекса, землями связи. радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организации и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. На территории поселения с востока на запад проходят линии ВОЛС с соответствующими охранными зонами.

2.4.3.5. Земли иного специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относится земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Вязноватовского сельского поселения, следует отнести территорию земельного участка, предоставленного для размещения скотомогильника.

На юго-востоке, на расстоянии 1 км от с. Вязноватовка находится действующий скотомогильник, принадлежавший ООО СП «Вязноватовка». Необходимо провести инвентаризацию скотомогильника на соответствие санитарным нормам и при несоответствии его закрыть.

### 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий на территории Вязноватовского сельского поселения  в отдельную категорию земель официально не выделены, к ним могут относиться:

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся объекты физической культуры и спорта, туристические базы, детские спортивные лагеря. другие аналогичные объекты;

- земли историко-культурно назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

На территории Вязноватовского сельского поселения находятся 3 памятника археологии.

### 2.4.5.  Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся  лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным Законодательством. (п.6 ст. 101 Земельного кодекса РФ).

Территории лесного фонда расположены в южной части поселения и составляют 0,739 тыс. га.

Таким образом, лес играет большую роль в определении туристско-рекреационного потенциала поселения, так как его территорию можно использовать в культурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных целях.

### 2.4.6. Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. определены принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда. В соответствии со ст. 5 к поверхностным водным объектам относятся:

- моря или отдельные их части (заливы, проливы и др.);

- водотоки (реки, ручьи, каналы);

- водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

- болота;

- природные выходы подземных вод (родники, гейзеры).

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков.

Земли водного фонда на территории сельского поселения не выделены и входят в состав земель сельхозназначения. Они представлены имеющейся рекой Ольшанка, небольшим водоем.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда регулируются положениями Водного кодекса РФ.

### 2.4.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Вязноватовского сельского поселения отсутствуют.

Выводы:

Анализ земель на территории поселения показал, что многие категории, которые должны были бы быть установлены на территории поселения – не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана должны учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1) Границы земель населенных пунктов;

2) В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами.

- Земли, занятые инженерными коммуникациями.

- Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3) В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- Земли промышленности.

- Земли энергетики.

- Земли связи и информатики.

- Земли специального назначения - кладбище и свалка ТБО.

4) В составе земель лесного фонда:

- Территории инженерных коммуникаций.

- Территории  для осуществления рекреационной и  религиозной деятельности.

5)  Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч.:

- Земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, потребуется перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения.

## 2.5. Планировочная организация и функциональное зонирование территории сельского поселения

### 2.5.1. Функциональное зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми  условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественные,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформленные границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Вязноватовского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т. д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Вязноватовского сельском поселении.

Село Вязноватовка находится в центре поселения. По территории поселения проходит дорога федерального значения А-144 Курск – Воронеж – Борисоглебск - Саратов, магистральный газопровод высокого давления, линии электропередач 110 кВ – 35 кВ.

Часть территорий поселения занимают земли лесного фонда, водоем, однако большую часть составляют сельхозугодья, которые принадлежат различным землепользователям. В целом вся территория благоприятна для развития сельского хозяйства, жилищного строительства рекреационных зон.

### 2.5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

2.5.2.1. Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в одном населенном пункте сельского поселения, и состоят из малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа), 2-3 эт. секционной застройки.

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Планировочная структура села определилась такими факторами, как рельеф местности, наличием реки Ольшанки, направлениями основных дорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта. Главной планировочной осью является река Ольшанка. Жилые кварталы расположены по обе стороны реки и их конфигурация подчинена характерным направлениям основного русла и прилегающей овражно-балочной системы. Обращает на себя внимание очень большая протяженность села. Его территория простирается узкой полосой от северных до южных границ поселения. Основными улицами правобережья являются: Садовая, Советская и Мира; левобережья – ул. Загорского и Первомайская. Все эти улицы меридионального направления. Широтными связями являются: ул. Победы и дорога федерального значения А-144, проходящая по середине населенного пункта.

Большая протяженность села предопределила размещение общественной зоны, которая находится в двух местах. Первая – в районе пересечения улиц Загорского и Победы, вторая – южнее дороги А-144. Зеленые насаждения общего пользования, в виде парка, практически отсутствуют. Производственные предприятия, в основном, сосредоточены в восточной части села, кроме того, встречаются территории недействующих предприятий в разных концах населенного пункта.

2.5.2.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны села Вязноватовка находятся в центре населенного пункта и в подцентре. В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

2.5.2.3. Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Они находятся преимущественно на территории села Вязноватовка. Основные предприятия это СХА «Вязноватовское» в составе – молочная ферма, ТОК, склад. Предполагается возрождение не действующих предприятий, а также развитие промышленной зоны за счет перевода земель сельхозназначения, в категорию земель промышленности.

На территории промышленной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

2.5.2.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии  с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

2.5.2.5. Зоны сельскохозяйственного использования территорий

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами, огородами, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территории указанных зон используются в целях ведения сельского хозяйства.

2.5.2.6. Зоны рекреационного назначения

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет ограниченные рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается развитие системы отдыха, смешанного и кратковременного отдыха, как на территории села, так и прилегающих к нему прудах соседних сельских поселений.

2.5.2.7. Зоны специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных водозаборных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

На территории поселения находится 1 действующее кладбище в с. Вязноватовка в северо-восточной части, рядом с коммунальной зоной, площадью 3,0 га. Разрыв от жилой застройки составляет 500м. Предлагается расширение кладбища на территории через дорогу напротив существующего.

На территории бывшей животноводческой фермы  с. Вязноватовка находится несанкционированное место для складирования отходов площадью 1,5га.. На первую очередь необходимо провести рекультивацию.

Для сбора и очистки сточных вод в 1975г. были запроектированы и начато строительство очистных сооружений. Однако в 1990 году строительство остановлено, объекты законсервированы. В настоящее время неочищенные стоки объемом свыше 100м3 в сутки поступают в накопительную емкость, которая расположена в центре поселка, откуда, самотеком, по дренажной траншеи, протяженностью около 1 км, попадают в реку Ольшанка (далее в р. Девица и в р. Дон). Положение усугубляется значительным ухудшением экологической обстановки, порождает многочисленные жалобы со стороны населения. Поэтому необходимо строительство очистных сооружений биологической очистки.

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы

- Необходимо расширение кладбища.

- Рекультивация несанкционированного места складирования отходов.

- Необходимо строительство очистных сооружений биологической очистки.

## 2.6. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние (ограничение) на развитие территории, включая: ограничения в зонах влияния природных факторов, техногенных факторов и ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

### 2.6.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона подтопления и затопления | В виду незначительной протяженности и малых расходов гидрологические наблюдения на р. Ольшанка не проводились. Во время паводков и сезонных ливней происходит подтопление поймы, при этом угроза затопления территории населенных пунктов отсутствует. При обследовании, возможности аварийных ситуаций на существующих прудах не выявлено. Пруд-отстойник спецхоза «Вязноватовское» не оборудован гидротехническими сооружениями, при разрушении дамб обвалования возможно затопление 8 домов в с. Вязноватовка. Примечание: Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятия по их снижению приводятся в томе III ИТМ ГО ЧС. | Водные ресурсы Воронежской области России. (Курдов А.Г., изд. ВГУ, 1995г.) Данные отдела ВДБУ по Воронежской области Федерального агентства водных ресурсов МПР России |
| 2 | Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). | Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. I пояс – строго режима включает территорию водозаборных сооружений, от отдельных скважин – в радиусе 30 м. II –III - пояса ограничений, устанавливаются расчетом. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. |
| 3 | Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные полосы (ПП). | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования. В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест для захоронения отходов, движение и стоянка транспортных средств (кроме специального), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы следует соблюдать ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. В соответствии с Водным кодексом РФ (№74-ФЗ) – вдоль береговой линии водного объекта устанавливается полоса земли, предназначенная для общего пользования – береговая полоса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Водоохранная зона устанавливается от береговой линии. Береговая линия определяется для реки по средне многолетнему уровню воды в реке, когда она не покрыта льдом. Ширина водоохраной зоны регламентирована и устанавливается в зависимости от протяженности реки и составляет для реки Ольшанка – 100 м. Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона водного берега и составляет 30-40 м. Вдоль береговой линии прудов, используемых в рекреационных целях, рекомендуется организация водоохранной зоны, соответствующая режиму и размерам береговой полосы. | Водный кодекс РФ №74-ФЗ. |

### 2.6.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП, газопроводов, продуктопроводов, линий связи | Охранные зоны электрических сетей: ЛЭП 110 кВ – 20 м; ЛЭП 35 кВ – 15 м. Устанавливаются по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении. Охранная зона вдоль трассы магистрального газопровода устанавливается в виде участков земли, ограниченными условными линиями, проходящими от оси газопровода на расстоянии – 100 метров в обе стороны. В охранной зоне запрещаются всякого рода строительные работы без письменного разрешения руководителя газопровода или его районного управления. Охранные зоны линий правительственной связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий – не менее, чем на 2 метра с каждой стороны. | «Правила использования электроустановок», изд. 6 Главгосэнергонадзора России, 1998 г. «Правила охраны магистральных трубопроводов», пост. Госгортехнадзора России №9 от 22.02.92г «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) Правила охраны линий и сооружений связи РФ, пост. Правительства РФ №578 от 09.06.95 г. |
| 2 | Федеральные автомобильные дороги общего пользования | Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Придорожные полосы устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от категории дорог шириной: для автомобильных дорог IV и III категории – 50 м., I-II категории – 75 м. (трасса Воронеж-Курск). | Указ президента РФ от 27.06.1998 г. №727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования» |
| 3 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата. СЗЗ кладбищ –100 м (площадью до 10 га), сельских – 50 м, скотомогильники – 1 км.. Нормативные размеры СЗЗ: 1000 м. – скотомогильник ООО СП «Вязноватовка» (соответствует санитарно-ветеринарным правилам, дата освидетельствования 15.07.08 г.). 500 м. – свалки и участки компостирования твердых бытовых отходов. 300 м. – ферма КРС ООО СП «Вязноватовка». 100 м. – склады ГСМ, хозяйства с содержанием животных до 100 голов. 50 м. – предприятия по ремонту с/х техники | СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 (новая редакция) Региональный норматив градостроительного проектирования №25-П от 05.06.2008 г. Данные ТО Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Хохольском районах (№ 813 от 10.07.08 г.) Данные Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №02/3-10414-18-08 от 03.10.08 г. |

### 2.6.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель. ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| 2 | Объекты археологического наследия. | - Курганная группа (эпоха бронзы) с.Вязноватовка; - Курган одиночный (эпоха бронзы) с.Вязноватовка. | Постановление администрации области №510 |

Для решения проблем функционального зонирования, связанных с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории, необходимо:

- Утверждение и установление границ зон охраны объектов археологического наследия, режимов использования в границах этих зон в соответствии с историко-археологическим планом территории. По утверждению соответствующей документации проводится корректировка генерального плана.

- Организация санитарных разрывов между существующими сельхозпредприятиями и жилыми территориями.

- Организация свалки ТБО с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

- Вынос в натуру границ водоохранной зоны р. Ольшанка и организация прибрежной полосы вокруг прудов, предлагаемых для сезонного отдыха.

- Ландшафтная организация территории в пойме р. Ольшанка для организации рекреационной зоны, расчистка русла реки.

- Проведение противопаводковых мероприятий, включая: своевременный профилактический ремонт прудовых дамб. Обследование пруда-отстойника спецхоза «Вязноватовское» с целью его рекультивации; строительство нового пруда-отстойника.

## 2.7. Объекты местного значения

### 2.7.1. Объекты капитального строительства муниципального района

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений.

На территории Вязноватовского сельского поселения расположен ряд объектов, деятельность которых относится к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна.

Согласно ст.15 ФЗ-131 к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях;

- создание  условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

- создание условий для предоставления  транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах  муниципального района;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и  иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов, в границах муниципального  района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- организация утилизации и переработки бытовых и  промышленных отходов.

2.7.1.1. Учреждения образования

В настоящее время система образования сельского поселения представлена следующими учреждениями:

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Проектная мощность | Фактическая загрузка | % износа | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ Вязноватовский детский сад | мест | 50 | 15 | 50,0 | типов. |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| 2 | МОУ Вязноватовская СОШ | мест | 300 | 107 | 50,0 | типов. |

В результате анализа пункта 2.7.1.1. выявлены следующие проблемы:

- здания, в которых расположены детский сад и общеобразовательная школа имеют высокий процент износа и нуждаются в ремонте;

- для получения качественного образования и выполнения государственных образовательных стандартов, необходимо оснащение школы компьютерной техникой, обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам, системе Интернет.

Расчет потребности учреждений образования

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохраняется | Новое стро-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | по демографии | 39 | 50 | 20 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | по демографии | 105 | 300 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10 | 13 | - | 13 |

Помимо обеспеченности населения учреждениями образования необходимо учитывать территориальные условия доступности, которые для детских дошкольных учреждений составляют 500 метров; для общеобразовательных школ:

- учащихся I ступени обучения — не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну сторону) транспортной доступности;

- учащихся II и III ступеней обучения — не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности;

2.7.1.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Проектная мощность | Фактическая загрузка | % износа | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Вязноватовский ФАП №2 | объект | 1 | - | 59 | приспос. |

По результатам анализа п.2.7.1.2. выявлены следующие проблемы:

- Требуется капитальный ремонт здания фельдшерско-аккушерского пункта;

- Требуется размещение аптеки в с. Вязноватовка;

- В связи с большим количеством населения в возрасте старше трудоспособного, необходимо строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохран. | Новое стро-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. | 10 | 13 | - | 13 |
| 3. | Аптека, аптечный пункт | объект | на 6т. чел. | 1 | - | 1 |
| 4. | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | мест | 3 | 4 | - | 20 |

Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения не более 30 мин. пешеходно-транспортной доступности.

2.7.1.3. Предприятия торговли, общественного питания

Предприятия торговли, общественного питания, наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры. Торговая сеть поселения представлена магазинами продовольственных и непродовольственных товаров. Торговая площадь предприятий торговли составляет 185 м². Емкость предприятия общественного питания – 15 посадочных мест.

В результате анализа п. 2.7.1.3. выявлены следующие проблемы:

- В настоящее время ниже нормативного показателя обеспеченность населения предприятиями торговли и общественного питания.

- Отсутствуют предприятия бытового обслуживания.

Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания

| № п/п |  | Наименование показателей | Един. измер. |  |  | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме |  | Существует сохран. |  | Новое стро-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 |  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. пл. |  |  | 300 | 390 |  | 185 |  | 200 |  |
| 2 | Предприятия общественного питания |  |  | пос. мест | 40 |  |  | 52 |  | 15 |  | 40 |
| 3 |  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  |  | 4 | 5 |  | - |  | 5 |  |

Радиус обслуживания населения предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания — 2 км.

2.7.1.4. Учреждения коммунального хозяйства

Учреждения коммунального хозяйства представлены ООО «Вязноватовка» с количеством работающих – 16 человек.

Необходимо:

- доведение до нормативного уровня обеспеченности населения коммунальными учреждениями;

- формирование полноценной системы обслуживания предприятиями коммунального хозяйства.

Расчет потребности населения административно-деловыми учреждениями и коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохран. | Новое стро-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 10 | 13 | - | 20 |
| 2 | Мини-прачечная | кг/см | 15 | 20 | - | 20 |
| 3 | Пожарное депо | маш. | 0,4 | 0,5 | - | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект | 1 на 2 т.чел. | 1 | 1 | - |
| 5 | Отделение сбербанка | м2 общ.пл. | 20 | 26 | - | 30 |
| 6 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 1 | 1 | - |

### 2.7.2.  Объекты капитального строительства местного значения поселения

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- предложения по административно-территориальному устройству сельского поселения;

- предложения по функциональному зонированию территории сельского поселения;

- предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включая в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории городского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в  границах поселения  электро,- тепло, - газо  и водоснабжения, снабжение населения топливом; организация  освещения  улиц  и установка указателей с названиями улиц и  номерами домов;

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального  и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения  в  границах поселения;

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой  социальной  инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, объектами  физкультуры  и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории  и  культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в  границах поселения;

- обеспечение условий для развития на  территории поселения массовой физической культуры и спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройство  и озеленение территории:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства  мест массового  отдыха  населения;

- организация  благоустройства и озеленения территории поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и кладбищами.

- организация сбора  и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание  мест  захоронения, организация ритуальных услуг.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения мерами пожарной безопасности.

  - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного  характера.

### 2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства

Основная часть территории с. Вязноватовка — зона жилой застройки.

Жилищный фонд составляет 32,9 тыс. м² общей площади, в том числе:

- 2 этажный – 12,6 тыс. м²;

- 1 эт. усадебный – 20,3 тыс. м².

Муниципальный жилищный фонд составляет 8,1 тыс. м² общей площади.

Жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 24,8 тыс. м²

Жилищный фонд с износом:

- 0 - 30 % составляет – 15,2 %

- 31- 70 % 		– 68,7 %

- > 70 % 		– 16,1 %

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Жилищный фонд, всего |  | в том числе: оборудованный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом |  | канализацией |  | центр. отопл. |  | ваннами |  | газоснабжением |  |
| т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % |
| 32,9 | 100,0 | 12,6 | 38,3 | 12,6 | 38,3 | 12,6 | 38,3 | 12,6 | 38,3 | 13,9 | 42,3 |

Средняя жилищная обеспеченность составляет 27,9 м² общей площади на человека. Однако около 8,0% жилищного фонда поселения не эксплуатируется или эксплуатируется сезонно.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.3., выявлены следующие проблемы:

- Низкий уровень благоустройства существующего жилищного фонда, имеющиеся сети водопровода имеют большой % износа;

- Доля ветхого и аварийного фонда растет значительно быстрее, чем строительство нового жилья.

- Часть жилищного фонда не эксплуатируется или используется в качестве сезонного жилья.

Новое жилищное строительство в поселении может быть связано

- с заменой физически и морально изношенного жилищного фонда;

- для обеспечения жильем образовавшихся молодых семей, которые отделяются от родителей;

- с обеспечением жильем молодых специалистов, приезжающих на работу в поселение;

- с удовлетворением потребности местного населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий;

- для обеспечения жильем прироста населения.

Объемы и территории нового жилищного строительства

Объемы перспективного жилищного строительства определены с учетом оптимального использования территории и необходимостью обеспечения каждой семьи домом с приусадебным участком. Размер выделяемого приусадебного участка — 0,15 га.

Объем нового жилищного строительства предполагается 27,0 тыс.м2  общей площади, в том числе:

- замена ветхого и аварийного фонда — 14,0 тыс.м2 ,

- новое строительство — 13,0 тыс.м2.

Территория, необходимая для нового жилищного строительства составит 26,0 га. Площадки нового жилищного строительства располагаются как в границах села Вязноватовка, так и за границей в юго-западной части.

Средняя жилищная обеспеченность к концу расчетного срока по поселению составит 40,7 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства

| Вязноватовское сельское поселение | Существующий жилищный фонд – всего, тыс. м2 общ. пл. | Убыль жилищного фонда |  | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд к концу расчетного срока, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по амортизации | не используется |  |  |  |
|  | 32,9 | 5,3 | 1,7 | 25,9 | 27,0 | 52,9 |

### 2.7.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультурно-оздоровительными сооружениями

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг.

Характеристика существующих учреждений культуры и спортивных сооружений

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Проектная емкость | Фактическая загрузка | % износа | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вязноватовский сельский дом культуры | мест | 400 | - | 53 | типов. |
| 2 | Филиал библиотеки | т. том | 13,6 | - | 53 | при СДК |

По результатам анализа  пункта 2.7.4. выявлены следующие проблемы:

- Отсутствие в поселении общедоступных спортивных сооружений (спортивный зал при школе).

- Имеющийся дом культуры нуждается в реконструкции и капитальном ремонте.

- Для развития физической культуры и спорта необходимо строительство стадиона, спортивных площадок и сооружений.

Расчет потребности учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохран. | Новое стро-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения клубного типа | мест | 150 | 195 | 400 | - |
| 2 | Библиотеки | т.том | 7,5 | 9,8 | 13,6 | - |
| 3 | Спортивный зал | м2 пл. пола | 150 | 195 | - | 300 |
| 4 | Плавательный бассейн | м2 зеркала воды | 100 | 130 | - | 200 |
| 5 | Плоскостные сооружения | Га | 0,9 | 1,2 | - | 1,2 |

### 2.7.5. Рекреационное обслуживание, благоустройство и озеленение территории

Согласно ст. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

На территории поселения нет мест организованного сезонного отдыха. Имеющиеся природные ресурсы поймы реки Ольшанка на территории поселения используются не в полной мере.

Зону отдыха на территории села Вязноватовка планируется организовать в южной части между улицами Пролетарская и Мира, в северной части в районе ул.Победы.

Проектом предлагается создать полноценную зону отдыха для всего поселения, существенно повысив уровень комфортности этой рекреации, для чего в районе парковой зоны намечена организация пляжей у проектируемого водоема, спортивных площадок, малых архитектурных форм.

Благоустройство и озеленение территории поселения

Территория населенного пункта озеленена, в основном, за счет озеленения приусадебных участков, но не решен вопрос по организации  парковых зон, детских площадок и  территорий для отдыха населения. Улицы населенного пункта не благоустроены.

Согласно региональному  нормативу градостроительного проектирования, площадь озелененных территорий в сельских населенных пунктах должна быть 12 м²/чел. Для Вязноватовского сельского поселения это 15 600 м².

Таким образом, необходимо в границах населенных пунктов организовать сеть рекреационных озелененных территорий площадью 1,5 га, а также установить на территории села Вязноватовка рекреационную зону, оборудованную малыми архитектурными формами, спортивными площадками.

В результате анализа состояния территории поселения выявлены следующие проблемы:

- Требуется создание рекреационных зон в с. Вязноватовка с устройством детских и спортивных площадок, пляжа,  оборудованием  мест для рыбной ловли  на берегу прудов.

- Требуется благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям.

### 2.7.6. Инженерная инфраструктура

2.7.6.1. Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами.

С. Вязноватовка обеспечивается водой от двух скважин. Общая суточная производительность которых составляет 0.9 тыс.м3. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-6.5-80; производительность скважин 10 м3/час каждая. Глубина скважин 60м.  Качество воды по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Техническое состояние скважин является удовлетворительным, износ оборудования составляет от 30-70%, следует провести ряд мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции скважин.

Зоны санитарной охраны большинства сельских водозаборов не выдержаны, и не обеспечены зоной санитарной охраны даже в пределах первого пояса.

В настоящее время на территории Вязноватовского сельского поселения действуют автономные сети хозяйственно-питьевого водопровода. Общая протяженность сетей составляет 5км. трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания. В связи с тем, что сети находятся в ветхом, местами удовлетворительном состоянии. Из этого следует необходимость проведения капитального ремонта и реконструкции водопроводной сети.

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения.

В соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4.	Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.	Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.

- Запрещение  закачки  отработанных  вод  в  подземные  горизонты,  подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений,   накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую  связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и Расчетный срок-2028г.

Средние нормы водопотребления, приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*, с учетом сложившегося в районе процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со степенью благоустройства и современного технического состояния значительно изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых и производственных зон района.

Расчетные расходы

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 400л/сут, в т.ч.:

- 200 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 70 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 40 л/сут (20%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 30 л/сут (15%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 470л/сут, в т.ч.:

- 230 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 90 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 57 л/сут (25%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 23 л/сут (10%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 пожара по  15л/с каждый. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 5 л/с.

В сельских населенных пунктах с населением до 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 5 л/с.

В сельских населенных пунктах с населением свыше 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 10 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение принят 5 л/с.

Сведения о суточной потребности воды питьевого качества по населенным пунктам района представлены ниже в табл.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водопотребления, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |  | Противопожарное водоснабжение, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | Расход, л/с | Объем противопожарного запаса воды, м3 |
| 1. | Вязноватовское сельское поселение | 1220 | 1300 | 400 | 470 | 471.2 | 573.4 | 10 | 108 |

2.7.6.2. Водоотведение

Сети канализации мало развиты в с Вязноватовка, охват централизованной канализацией около 20%.

Все объекты соцкультбыта, образования, торговли, здравоохранения, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба, что является основным источником загрязнения почв и представляет потенциальную угрозу загрязнения подземных вод.

Расчетные расходы сточных вод

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и Расчетный срок-2028г.

Средние нормы водоотведенияя, приняты равными нормам водопотребления, без учета полива.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 330л/сут.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 380л/сут.

Сведения о суточных расходах сточных вод  по населенным пунктам района представлен в табл.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водоотведения л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водоотведение м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. |
|  | Вязноватовское сельское поселение | 1220 | 1300 | 330 | 380 | 402.6 | 494.0 |

2.7.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Вязноватовского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго» через подстанцию 35/10 кВ “Вязноватовка” с. Вязноватовка.

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжении 10 кВ осуществляется через 12 трансформаторных пунктов (ТП, КТП) с потребляемой мощностью 1024 кВА.

Загрузка трансформаторов, установленных на этих подстанциях, составляет 60-90%. Часть существующих ТП-10/0,4 кВ имеют значительный износ электрического оборудования и требуют его реконструкции.

Существующие сети 10 кВ выполнены воздушными по железобетонным опорам. Часть воздушных линий 10 кВ и 6 кВ нуждаются в реконструкции. Протяженность электрических сетей составляет 38 км.

Выводы: для обеспечения надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция сетей 10; 0,4 кВ и подстанций 10/0,4 кВ.

2.7.6.4. Связь. Радиофикация. Телевидение

Телефонизация.

Телефонная связь Вязноватовского сельского поселения осуществляется от АТС-731 (АЛС-4096С) с общей монтированной абонентской емкостью на 128 номеров. Задействованы 112 абонентских номера.

Выход на междугородние линии связи осуществляется по ВОЛС и РРЛ на АМТС г.Воронежа.

Кроме сельских стационарных АТС работают операторы сотовой связи.

Радиовещание и телевидение.

Радио и телевизионное эфирное вещание Вязноватовского сельского поселения осуществляет РТПЦ г. Воронежа.

2.7.6.5. Теплоснабжение

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений проекта, технической информации, предоставленной заказчиком.

В настоящее время обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на природном газе и угле. Сведения о существующих котельных сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул.Мира | с. Вязноватовка | 1,72 | - | газ |
| 2 | Котельная ул.Победы | с. Вязноватовка | 0,2 | - | уголь |

Общая протяженность тепловых сетей по данным паспорта поселения составляет -3,1 км.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами-95-70°С.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная.

Прокладка трубопроводов принята подземная в ж/б лотках.

Потребность в тепле и обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматриваются в связи с отсутствием данных.

Теплоснабжение частного сектора-печное и от бытовых котлов, работающих на природном газе и угле.

2.7.6.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Вязноватовского сельского поселения,  состоящего из с. Вязноватовка, осуществляется  природным газом.

Природный газ Вязноватовское сельское поселение получает от газопровода высокого давления Р≤0,6 МПа, проложенного от АГРС с. Вязноватовка.

От  газопровода высокого давления газ поступает на ГРП с. Вязноватовка.

Система газоснабжения села осуществляется газопроводами высокого давления Р≤0,6 МПа от АГРС до ГРП, газопроводами среднего давления Р≤ 0,3 МПа от ГРП до  ШРП, домовых регуляторов и  котельной, газопроводами низкого давления Р≤ 0,003 МПа   от ШРП до потребителей жилых домов.

Всего в  с. Вязноватовка:

- ГРП - 1 шт.

- котельная с  ГРУ- 1 шт.

- регуляторы домовые  - 3 шт.

- ШРП -7 шт.

- протяженность газопроводов:

  - высокого давления  - 936,1 м;

  - среднего давления   - 7303,0 м;

  - низкого давления     - 6692,0 м.

Использование природного газа в  с.Вязноватовка осуществляется на нужды:

- отопления, пищеприготовления,  горячего водоснабжения жилого фонда.

Охват населения газификацией составляет - 93,8%

### 2.7.7. Транспортная инфраструктура

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области и расположенных на территории Вязноватовского сельского поселения

Выкопировка из приложения к постановлению администрации области от 30.12.2005г. №1239 (в ред. Постановления администрации Воронежской области от 24.08.2006г. №782)

| Шифр дороги | Наименование дороги | Общая протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-15 | «Курск – Борисоглебск» – с. Вязноватовка | 2,286 | IV |
| 16-15 | «Курск – Борисоглебск» – с. Вязноватовка | 1,0 | IV |

Дороги местного значения идут в направлении Нижнедевицкого, Верхнетуровского сельских поселений.

Основу дорожной сети Вязноватовского сельского поселения составляет автомобильная дорога Курск-Воронеж-Борисоглебск-Саратов. Въезд на территорию с.Вязноватовка осуществляется с этой дороги.

Автодорога, подходящая к селу Вязноватовка, формирует главную улицу села – улицу Мира. Благоустройство улиц и дорог является первоочередным мероприятием в развитии села. Они запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенных пунктов. Кроме дороги региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные и сезонные дороги, которые используются при сельскохозяйственных работах.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию села, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть села входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть села Вязноватовка имеет преимущественно регулярную структуру. Главными улицами являются улицы: Мира, Советская, Победы. Второстепенными улицами являются: Первомайская, Пролетарская, Чапаева и переулки между ними, которые выполняют роль проездов к местам проживания.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.  Однако эта деятельность в районе развита очень слабо.

Село Вязноватовка имеет транспортные связи со всеми сельскими поселениями района и областным центром. Транзитные автобусы идут с остановками в селе по следующим маршрутам:

- с. Нижнедевицк – Курбатова;

- с. Нижнедевицк – Воронеж

Кроме того, по федеральной трассе через с. Вязноватовка проходят транзитные маршруты из Воронежа по направлению Курской и Белгородской области, которыми пользуются жители села..

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с предстоящим жилищным строительством на территории Вязноватовского сельского поселения.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках.  Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.7. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

- Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка и реконструкция асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

- Необходимо оборудовать остановочные площадки общественного транспорта, включая устройство остановочных павильонов.

- Общественные  зоны необходимо оборудовать стоянками  автотранспорта.

### 2.7.8. Объекты специального назначения

Организация сбора и вывоза бытовых отходов

На территории Вязноватовского сельского поселения место для складирования отходов находится на территории бывшей животноводческой фермы с.Вязноватовка. Площадь складирования отходов ориентировочно 1,5 га. Территория для складирования ТБО не оформлена. Площадки для сбора мусора не предусмотрены.

Вывоз и сбор мусора осуществляется Вязноватовским МУП ЖКХ. Органические отходы перерабатываются жителями самостоятельно в компостных ямах, и используются в качестве удобрений.

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы :

- Требуется разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения.

- Требуется организация площадок для сбора ТБО.

- Необходима рекультивация несанкционированного места складирования отходов.

Кладбища

На территории Вязноватовского сельского поселения находится 1 кладбище.

| № п/п | Расположение | Площадь, га | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вязноватовка, рядом с коммунальной зоной | 3 | действующее |

Так как существующее кладище наполовину заполнено, то на расчетный срок предлагается расширение кладбища, на территорию 1,0 га

Обеспечение населения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения на расч. ср.,чел. | Емкость расчетная,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | 1 | 3 | 0,24 | 1300 | 0,31 |

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы:

- Необходимо расширение кладбища в с. Вязноватовка на расчетный срок.

## 2.8. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения

- Объекты капитального строительства федерального значения и их территории.

По территории Вязноватовского сельского поселения проходит автодорога федерального значения А-144 «Воронеж – Курск» протяженностью 7,1 км.

Также к федеральной собственности относятся земли лесного фонда, расположенные на территории поселения.

- Объекты капитального строительства районного значения.

На территории Вязноватовского сельского поселения размещается ряд объектов районного значения, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна, в том числе:

МДОУ Вязноватовский детский сад;

МОУ Вязноватовская СОШ;

Вязноватовский ФАП №2.

# 3.Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования на территории Вязноватовского сельского поселения и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному  планированию.

Предложения по территориальному  планированию и мероприятия   направлены на  развитие территорий и объектов капитального строительства  местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Вязноватовского сельского поселения.

Ряд вопросов местного значения решается в территориальном планировании  путем определения конкретных зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в  частности:

- земельные участки для строительства и реконструкции инженерных сетей и  сооружений;

- земельные участки для строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, относящейся к ведению поселения;

- земельные участки для жилищного строительства, размещения объектов культуры, физической культуры и спорта;

- земельные участки для строительства и реконструкции объектов для сбора бытовых отходов и мусора; кладбищ, а также благоустройство территории и размещение мест массового отдыха населения.

## 3.1. Обоснование предложений по административно-территориальному устройству и планировочной организации территории поселения

Предложения по административно-территориальному устройству Вязноватовского сельского поселения выполнены на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий, определены тенденции дальнейшего развития.

В проекте на расчетный срок (2028 год) даны основные предложения по организации новых площадок строительства, комплексу мероприятий  по развитию инженерной и транспортной инфраструктур, организация мест массового отдыха населения.

Основной целью проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и  на улучшения качества жизни жителей в целом.

Все это связано с решением ряда задач, основной из которых является определение возможности дальнейшего территориального развития.

Границы и статус Вязноватовского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 69-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Нижнедевицкого района» от 12.11. 2004 года.

Генеральным планом не предусматривается изменение границ сельского поселения. Граница с. Вязноватовка изменяется в связи с упорядочением территории и организацией единой границы населенного пункта (согласно п.2 ст.3 87-03 «Принцип территориального единства при административно-территориальном устройстве»), а также в связи с включением в черту населенного пункта территорий, необходимых для нового жилищного строительства и размещения объектов соцобеспечения.

Утверждение границ населенных пунктов поселения потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Административно-территориальное устройство»

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория земель | Этапы реализа-ции | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменение границ с. Вязноватовка |  |  |  |
| 1 | Включение в границу с.Вязноватовка территорий для жилищного строительства, площадью 7,6 га, участок № 3 | Земли сельско-хозяйственного назначения (в ведении администрации сельского поселения) | 2010 – 2011 г.г. | Администрация сельского поселения |
| 2 | Для размещения объектов соцобеспечения (дом интернат для престарелых и инвалидов) площадью 0,6 га, участок №4 | Земли сельско-хозяйственного назначения (в ведении администрации сельского поселения) | 2010 – 2011 г.г. | Администрация сельского поселения |
| 3 | Для упорядочения территории и организации единой границы населенного пункта | Земли сельско-хозяйственного назначения (ООО СП «Вязноватовское») | 2010 – 2011 г.г. | Администрация сельского поселения |

Предложения по административно-территориальному устройству Вязноватовского сельского поселения

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая территория сельского поселения-всего, | 8207,68 | По данным паспорта муниципального образования Вязноватовского сельского поселения и Реестра административно-территориального устройства Воронежской области |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | с. Вязноватовка | 524,68 |  |
| 2 | Проектируемая территория сельского поселения-всего, | 8207,68 | Не меняется |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | с. Вязноватовка | 662,88 | Территория изменяется за счет присоединения участков № 3, 4 |
| 3 | Участки, включаемые в границы населенного пункта-всего, | 8,2 | - |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Участок № 3 | 7,6 | Земли сельскохозяйственного назначения (в ведении администрации сельского поселения) – 7,6 га |
| 3.2 | Участок № 4 | 0,6 | Земли сельскохозяйственного назначения (в ведении администрации сельского поселения) – 0,6 га |
| 3.3 | Участок №5 | 130,0 | Земли сельскохозяйственного назначения (ООО СП «Вязноватовское») – 130,0 га |

Изменение границ с. Вязноватовка представлено на Схеме генерального плана Вязноватовского сельского поселения (ГП-3).

## 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов.  Ранее отведенные территории

Предложения по планировочной структуре и функциональному зонированию поселения

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Вязноватовского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

В проекте на расчетный срок до 2028 года даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

В связи с перспективным развитием с. Вязноватовка требуется изменение существующих границ и перевод части земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель населенных пунктов.

Предложения по планировочной структуре и функциональному зонированию населенных пунктов

Функциональное зонирование территории выполнено на основе комплексного анализа, социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции его дальнейшего развития поселения, а также характер и объемы реконструкции благоустройства населенных пунктов поселения.

Основной задачей генерального плана является определение территорий и направлений развития населенных пунктов сельского поселения, разработка комплекса мероприятий, направленных, как на улучшение архитектурного облика и повышение уровня благоустройства, так и улучшение качества жизни жителей в целом.

Все это связано с решением ряда архитектурно-планировочных задач, основными из которых являются:

- Выбор территории для нового строительства;

- Более полное и рациональное использование территории населенных пунктов поселения;

- Упорядочение сложившейся улично-дорожной сети;

- Улучшение уровня культурно-бытового обслуживания;

- Развитие рекреационной системы;

- Повышение уровня общего и инженерного благоустройства территории поселения.

На основании экономических расчетов и комплексной оценки градостроительной ситуации определены, объемы и месторасположения индивидуального строительства, объектов соцкультбыта, намечены мероприятия обеспечивающие оптимальные условия проживания, откорректированы границы населенных пунктов.

Изменение границ связано с объединением разрозненных частей территории села в единый населенный пункт, а также с прирезкой дополнительных территорий, находящихся в центральной части для ведения индивидуального строительства.

Проводя реконструктивные мероприятия и застраивая новые территории в населенных пунктах, необходимо сохранять масштабность планировочных элементов поселков, особенно в организации центральных улиц и площадей, подчеркнуть своеобразие и выразительность их общего силуэта, необычность топографии, особую живописность ландшафта.

Планировочная структура села приспособлена к многогранным потребностям населения, что достигается по возможности более непосредственным территориальным объединениям жилища с общественным обслуживанием.

В селе имеется два таких центра обслуживания, что продиктовано значительной протяженностью населенного пункта и оптимальным радиусом обслуживания населения. Один расположен в северной части села на пересечении улиц: Загорского, Победы, Первомайская; второй – в геометрическом центре по ул. Мира.

Въезд в село осуществляется с федеральной дороги А- 144 по улице Мира и Первомайская.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Имеются кварталы 2-3 эт. секционной застройки по ул. Мира. Жилые кварталы поселения расположены на  плоских и холмистых участках местности, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные на склонах балок.

Небольшой бульвар по ул.Мира дополняется новым зеленым массивом по ул.Пролетарская. Рядом предлагается создание искусственного водоема в пойме реки Ольшанка, где возможна организация полноценной зоны отдыха, для чего необходимо проведение необходимых видов работ по благоустройству водоема, пляжей, спортивных площадок, озеленения, объектов развлечения.

Однако капитальные спортивные сооружения, такие как спортзал, плавательный бассейн, стадион будут располагаться в центре, завершая формирование сложившегося ансамбля общественных зданий.

Вследствие того, что имеющиеся территории производственных предприятий, в связи с их ликвидацией, в настоящее время используются не эффективно, дополнительных территорий на расчетный срок не потребуется. Рациональное использование этих территорий полностью обеспечит необходимыми площадями, размещение перспективных производств и коммунально-складских объектов в существующих границах.

Между жилой застройкой и производственной зоной предусмотрено санитарно-защитное озеленение. Транспортная структура не претерпит каких-либо серьезных изменений. Однако перспективные участки строительства индивидуальной застройки потребуют дополнительных связей с существующими улицами и проездами.

Таким образом, можно констатировать, что с. Вязноватовка имеет все возможности для развития, а заложенные проектом решения дают возможность организации среды комфортной для проживания.

На основании установленных в составе Генерального плана функциональных зон, после утверждения генерального плана поселения, будет осуществлено градостроительное зонирование территории в целях определения зон для утверждения их в составе правил землепользования и застройки.

Однако градостроительное зонирование потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 года №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а так же перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акт, которым такой перечень утвержден».

Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию территории Вязноватовского сельского поселения и населенных пунктов.

- Подготовка территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий в селе Вязноватовка (в том числе и на земельных участках неработающих предприятий) для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (инвестиционные проекты).

- Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего размещения агропромышленных и промышленных производств.

- Подготовка документации по планировке территорий участков под жилищное строительство, включаемых в границы села Вязноватовка.

- Подготовка документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки Вязноватовского сельского поселения в соответствии со ст.30-22 Градостроительного кодекса РФ.

## 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района

На территории Вязноватовского сельского поселения имеется и запроектирован ряд объектов, размещение которых относится к вопросам местного значения муниципального района.

Характеристика существующих объектов и необходимая потребность в новых объектах приведена в п.2.7.1.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района»

| № п/эспл. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 5 | Детский сад | мест | 20 | ул. Первомайская | Новое стр-во | Расч. срок |
| 6 | Дом детского творчества | мест | 13 | ул. Пролетарская (здание детского сада) | Новое стр-во | I очередь |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | м² общ. площ. | 13 | ул. Мира (здание столовой) | Реконструкц. | I очередь |
| 8 | Аптека | объект | 1 | ул. Мира (здание ФАПа) | Реконструкц. | I очередь |
| 9 | Дом интернат для престарелых и инвалидов | мест | 20 | участок № 4 | Новое стр-во | Расч. срок |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазин продовольственных товаров | м² торг.пл | 100 | ул. Пролетарская | Новое стр-во | I очередь |
|  | -//- | -//- | 100 | ул. Первомайская | -//- | Расч. срок |
| 11 | Кафе | пос. мест | 40 | ул. Первомайская | Новое стр-во | I очередь |
| 12 | Предприятия КБО | раб. мест | 5 | ул. Мира (здание торгового центра) | Реконструкц. | I очередь |
|  | Учреждения коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 13 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 20 | ул. Мира | Новое стр-во | Расч. срок |
| 14 | Мини - прачечная | кг/см | 20 | ул. Мира | Новое стр-во | Расч. срок |
| 15 | Пожарное депо | маш. | 1 | ул. Загорского | Новое стр-во | I очередь |
|  | Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |
| 16 | Отделение сбербанка | м² общ. пл. | 30 | ул. Мира (администрат. здание | Реконструкц. | I очередь |

### 3.3.1. Объекты промышленного и агропромышленного комплекса

Согласно ст. 17 ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления относятся: принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социального экономического развития муниципального образования, создание муниципальных предприятий, формирование и размещение муниципального заказа.

Основные задачи программных мероприятий по развитию экономики поселения:

- Развитие производства продукции сельского хозяйства агропромышленными предприятиями поселения (СХА «Вязноватовское»);

- Организация предприятий по переработке продукции агропромышленного комплекса;

- Строительство мини завода по выпуску строительных материалов;

- Создание условий для развития малого бизнеса и предпринимательства.

- Создание условий для притока инвестиций.

Перечень мероприятий по разделу «Объекты агропромышленного комплекса»

| № п/экспл. | Наименование учреждений | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | СХА «Вязноватовское» | территория поселения | развитие | I очередь |
| 18 | Мини завод по переработке картофеля | район а/дороги Курск-Воронеж | Новое стр-во | Расч срок |
| 19 | Мини завод по переработке молока | -//- | -//--//- | -//--//- |
| 20 | Мини завод по производству кирпича | ул.Октябрьская | -//--//- | -//- |
| 21 | Мини завод по переработке яблок | район а/дороги Курск-Воронеж | -//- | -//- |

## 3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения

### 3.4.1. Объекты инженерной инфраструктуры

3.4.1.1. Водоснабжение

Проектные решения по водоснабжению Вязноватовского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Необходимо развитие системы водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Для дальнейшего развития Вязноватовского сельского поселения и водоснабжения в том числе, необходимо:

- утвердить разведанные, но до сих пор не утвержденные запасы подземных вод питьевого качества;

- активнее развивать строительство новых систем водоснабжения, как на территориях населенных пунктов с уже построенными системами, так и в населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением;

Данным проектом на 1 очередь предусматривается:

- Доведение до 100% охвата населения централизованным водоснабжением, в населенных пунктах с численностью населения более 1000 чел. и с намеченными к строительству промпредприятиями и предприятиями АПК.

- Обеспечение необходимого количества резервных сооружений (скважин, башен) на всех водопроводных системах района.

- Строительство очистных сооружений на водозаборах, качество воды которых не удовлетворяет требованиям санитарных норм.

На расчетный срок предусматривается:

- Доведение до 100% охвата населения централизованным водоснабжением, в населенных пунктах с численностью населения 50- 1000 чел.

- Обеспечение необходимого количества резервных сооружений(скважин, башен) на всех водопроводных системах района.

- Перекладка изношенных водопроводных сетей.

3.4.1.2. Водоотведение

Проектное решение канализации с. Вязноватовка базируется на основе существующей

системы с учетом увеличения  водоотведения по настоящему генеральному плану с охватом всего населения и предприятий централизованной  канализации.

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется

полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков - в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хоз-бытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические очистные сооружения).

В хоз-бытовую канализацию не должна приниматься навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники, компостироваться и использоваться как удобрение.

Для большинства сельскохозяйственных комплексов рекомендуется создание самостоятельных очистных сооружений по ведомственным проектам, в которых предложения также должны отвечать «Правилам охраны природы».

Данным проектом на 1 очередь предусматривается:

- 100%-ый охват населения централизованной канализацией, в населенных пунктах с численностью населения более 1000 чел. и с намеченными к строительству промпредприятиями и предприятиями АПК.

- Обеспечение населенных пунктов очистными сооружениями канализации.

На расчетный срок предусматривается:

- 100%-ый охват населения централизованной канализацией, в населенных пунктах с численностью  населения 50- 1000 чел.

- Обеспечение населенных пунктов очистными сооружениями канализации.

Схема канализации

Для охвата системой канализации всего населения с. Вязноватовка помимо существующей насосной станций, учитывая рельеф местности, необходимо строительство еще одной канализационной насосной станций. Канализационные насосные станции следует выполнять в комплектно-блочном исполнении. Необходимо построить самотечные и напорные сети для транспортировки стоков от населения до КНС и далее на существующие очистные сооружения.

Очистные сооружения – здания, блоки помещения, необходимо отремонтировать, реконструировать, предусмотреть доочистку, ввести в строй блоки обеззараживания, довести степень очистки сбрасываемых очистных стоков до значения требований  П.Д.С. загрязнений для водоемов культурно-хозяйственного назначения.

Сети канализации

Самотечные сети следует прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из  чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Насосные станции

Канализационные насосные станции в сельских населенных пунктах предусматриваются в комплектно-блочном исполнении с погружными насосами.

Очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения сельских населенных пунктов предусматриваются заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод.

3.4.1.3. Электроснабжение

Для составления проектной схемы электроснабжения Вязноватовского сельского поселения определены уровни электропотребления на два периода строительства: I очередь и расчетный срок.

Объекты агропромышленного комплекса в настоящий момент находятся в процессе восстановления и модернизации, предусмотренно также новое строительство, и к концу расчетного срока электрические нагрузки достигнут своего расчетного значения определенного предыдущими проектными решениями, т.е. 650 кВт.

Электрические нагрузки жилого сектора и административно-общественных зданий определены по данным типовых проектов и по укрупненным показателям РД 34.20.185-94* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: теплоснабжение, водоснабжение с водоотведением.

Результаты сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование площадок строительства | Общая площадь, т. м2 |  | Нагрузка кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: усадебная | Всего | В том числе: усадебная |
| 1 | Участок №1, №2, №3 |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 27,0 | 27,0 | 405 | 405 |
|  | б) административно-бытовая застройка | - | - | - | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | - | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 405 | 405 |
| 2 | Общерайонные нагрузки |  |  |  |  |
|  | а)жилая застройка | - | - | - | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | 370 | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | 190 | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 560 |  |
| 3 | Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |
|  | СХА “Вязноватовское” | - | - | 50 | - |
|  | Мини-завод по переработке картофеля | - | - | 100 | - |
|  | Мини-завод по переработке молока |  |  | 100 |  |
|  | Мини-завод по производству кирпича |  |  | 200 |  |
|  | Мини-завод по переработке яблок |  |  | 200 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 650 |  |
|  | Всего по поселению: |  |  | 1615 |  |
|  | В том числе на I очередь стр-ва: |  |  | 340 |  |

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения.

| № п/п | Наименование районов | Общая площадь, т. м2 |  | Нагрузка кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: усадебная | Всего | В том числе: усадебная |
| 1. | Существующий сохраняемый жилой фонд | 32,9 | 32,9 | 493,5 | 493,5 |
| 2. | Новое строительство | - | - | 965 | 965 |
| 3. | Агропромышленный комплекс | - | - | 650 | 650 |
| 3. | Потери в сетях и трансформаторах, нарушение освещения, неучтенные нагрузки. | - | - | 85 | 85 |
|  | Всего по поселению: | - | - | 2193,5 | 2193,5 |
|  | В том числе на I очередь стр-ва: | - | - | 823,5 | 823,5 |

Потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год 5200 составит 1406200 кВтч/год, в том числе: на I очередь – 4282200 кВтч/год.

Покрытие электрических нагрузок Вязноватовского сельского поселения будет осуществляться от существующей подстанции 35/10 кВ 35/10 кВ “Вязноватовка” с. Вязноватовка..

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться от 9 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 5 трансформаторных подстанций (ТП), расположенных в с. Вязноватовка.

Сети 10 кВ предлагается выполнить воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвески предлагается выполнить воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП.

Светильники уличного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДНаТ.

3.4.1.4. Связь. Радиофикация. Телевидение

Генеральным планом развития телефонной сети Вязноватовского сельского поселения намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью усадебного сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения 1330 жителей на конец расчетного срока (2028 год) телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 540 абонентов, в том числе в районе нового строительства потребуется установить около 390 номеров, в районах сохраняемого существующего фонда – 35 номеров.

Развитие телефонной сети поселения предусматривается наращиванием номерной емкости существующей АТС с. Вязноватовка.

Распределение телефонной емкости СТС по районам поселения и предложения по обеспечению их телефонизацией приведены в таблице.

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Количество телефонов, шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участок №1,№2,№3 | 386 | От существующей АТС с. Вязноватовка |
| 2. | Выборочная реконструкция ул. Мира, ул.Загорского, здание детского сада, здание столовой, амбулатория, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, здание торгового центра, здание администрации | 21 | -//- |
| 3. | СХА “Вязноватовское” | 5 | -//- |
| 4. | Мини-завод по переработке картофеля | 3 | -//- |
| 5. | Мини-завод по переработке молока | 3 | -//- |
| 6. | Мини-завод по производству кирпича | 3 | -//- |
| 7. | Мини-завод по переработке яблок | 3 | -//- |
|  | Всего по поселению: | 424 | -//- |

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

Расширение существующей АТС до 425 номеров.

Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Радиофикация и телевидение.

В поселении будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения.

На перспективу планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории поселения и прилегающих районах.

Телевизионное вещание транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2012 году на цифровое вещание согласно постановления Правительства РФ от 03.12.2009 №985 “О федеральной целевой программе “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015годы””.

В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

3.4.1.4. Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплопотребления поселения выявил основные направления развития систем  теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана);

- использование для объектов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки-теплогенераторов , работающих на газовом топливе.

Расчет тепловых нагрузок произведен для расчетной температуры наружного воздуха на отопление - 26 ° С ( согласно СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки населенных пунктов района определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.(Приложение 2,3 СниП 2.04.07-86* Тепловые сети)

Централизованное теплоснабжение сохранится в  Вязноватовке от существующих  и вновь проектируемых котельных.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта планируется осуществлять от блочных собственных котельных, работающих на газовом топливе .Сведения о проектируемых котельных сведены в таблицу №2.

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная спортзала, бассейна, банно-оздоровительного комплекса п.2,3,13,14 | с. Вязноватовка ул. Мира | 1,12 |  | газ |
| 2 | Встроенные котельные п.10 Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | ул.Пролетар-ская, ул. Первомайская | 0,03 |  | газ |

Теплоснабжение объектов агропромышленного комплекса планируется от блочных котельных, работающих на газовом топливе.

3.4.1.5. Газоснабжение

Газоснабжение Вязноватовского сельского поселения на перспективу намечается  природным газом.

Природный газ будет поступать потребителям Вязноватовского сельского поселения, как и в настоящее время, от существующего газопровода высокого давления.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественной застройки (соцкультбыта).

Расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения представлены в  таблице, на отопление жилой застройки  в таблице, на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта) в таблице, общий расход природного газа в таблице.

Газоснабжение потребителей поселения на весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а  также новых газовых сетей среднего и низкого давления и новых ШРП.

Основные мероприятия по газоснабжению на 1 очередь строительства и расчетный срок  представлены в  таблице.

Расходы  природного газа для нужд агропромышленного комплекса в данном разделе не рассматриваются, в связи с  отсутствием исходных данных.

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вязноватовское сельское поселение в т.ч. с. Вязноватовка | 1,220 | 1,330 | 196,770 | 214,520 | 0,366 | 0,399 |
|  | Итого: | 1,220 | 1,330 | 196,770 | 214,520 | 0,366 | 0,399 |

Расход природного газа  на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс. чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вязноватов-ское сельское поселение в т.ч. с.Вязноватовка | 1,220 | 1,330 | 706,944 | 1098,611 | 1,670 | 2,595 |
|  | Итого: | 1,220 | 1,330 | 706,944 | 1098,611 | 1,670 | 2,595 |

Расход природного газа на отопление, вентиляцию,

горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)

| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа нм3/час |  | Годовой расход газа млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вязноватовское сельское поселение в т.ч. с. Вязноватовка | 276,389 | 440,000 | 0,255 | 0,866 |
|  | Итого | 276,389 | 440,000 | 0,255 | 0,866 |

Общий расход природного газа  по поселению

| № п/п | Виды потребителей | Часовой расход газа нм3/час |  | Годовой расход газа млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 196,770 | 214,520 | 0,366 | 0,399 |
| 2 | Отопление индивидуаль-ного жилого фонда | 706,944 | 1098,611 | 1,670 | 2,595 |
| 3 | Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта) | 276,389 | 440,000 | 0,255 | 0,866 |
|  | Итого | 1180,103 | 1753,131 | 2,291 | 3,860 |

Перечень мероприятий по разделу «Объекты инженерной инфраструктуры»

| № п/п |  | Наименование сооружений | Единица измерений | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Водозаборная скважина производительностью 10м3/ч, оборудованная насосам ЭЦВ6-10-80 | комплект | 1 | с. Вязноватовка | новое строительство | I очередь строительства |
|  |  |  |  | 1 | с. Вязноватовка | новое строительство | расчетный срок |
| 2. |  | Водонапорная башня емкостью 25-50м3, высотой 15.0-20.0м. | комплект | 1 | с. Вязноватовка | новое строительство | I очередь строительства |
|  |  |  |  | 1 | с. Вязноватовка | новое строительство | расчетный срок |
| 3. |  | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d150-600 | км | 18.1 | с. Вязноватовка | новое строительство | I очередь строительства |
|  |  |  |  | 2.1 | с. Вязноватовка | новое строительство | расчетный срок |
| 4. | КНС приняты комплектно-блочного исполнения с погружными насосами производительностью 450 м3/сут и напором 50м. |  | комплект | 1 | с. Вязноватовка | новое строительство | I очередь строительства |
|  |  |  |  | - | с. Вязноватовка | новое строительство | расчетный срок |
| 5. | Очистные сооружения приняты комплекто-блочные, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод производительностью 450 м3/сут. |  | комплект | 1 | с. Вязноватовка | новое строительство | I очередь строительства |
|  |  |  |  | - | с. Вязноватовка | новое строительство | расчетный срок |
| 6. | Напорные канализационные коллекторы 2d300 |  | км | 0.7 | с. Вязноватовка | новое строительство | I очередь строительства |
| 7. | Самотечные коллекторы канализации d150-400 |  | км | 25.0 | с. Вязноватовка | новое строительство | I очередь строительства |
|  |  |  |  | 2.3 | с. Вязноватовка | новое строительство | расчетный срок |
| 8. | ШРП |  | шт. | 3 | Вязноватовское сельское поселение, в том числе: с.Вязноватовка | Новое строительство | I очередь стр-ва |
|  | Газопроводы ср.давления ПЭ ø63 мм |  | км | 0,87 |  |  |  |
| 9. | ШРП |  | шт. | 3 |  | Новое строительство | Расчетный срок |
|  | Газопроводы ср.давления ПЭ ø63 мм |  | км | 0,87 |  |  |  |
| 10. | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) |  | шт. | 1 | ул.Октябрьская | новое строительство | рассч.срок |
|  |  |  | шт. | 1 | ул.Загорского | -//- | Iоч. |
|  |  |  | шт. | 1 | Участок №1 | -//- | рассч.срок |
|  |  |  | шт. | 1 | Участок №2 | -//- | -//- |
|  |  |  | шт. | 1 | Участок №3 | -//- | -//- |
|  |  |  | шт. | 1 | СХА “Вязноватовское” | -//- | -//- |
|  |  |  | шт. | 2 | ул.Мира | -//- | -//- |
|  |  |  | шт. | 1 | ул.Пролетарская |  |  |
| 11. | Трансформаторная подстанция (ТП) |  | шт. | 1 | ул.Первомайская | новое строительство | Iоч. |
|  |  |  | шт. | 2 | Район автодороги Курск-Воронеж | -//- | рассч.срок |
|  |  |  | шт. | 1 | ул.Пролетарская | -//- | Iоч. |
|  |  |  | шт. | 1 | КНС и ОС проектируемые | -//- | -//- |
| 12. | Трансформатор 2500 КВА |  | шт. | 1 | ПС “Вязноватовка” | дополнительно | Iоч. |
| 13. | Котельная (БМК) |  | шт. | 2 | с. Вязноватовка | новое стр-во | расч. срок |

### 3.4.2. Объекты транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сети улиц с твердым покрытием, устройство и мощение, где это необходимо, тротуаров, пешеходных дорожек, площадей, капитальных остановок общественного транспорта.

Учитывая близость расположения к с. Нижнедевицк, незначительное количество транспортных средств в поселении – организация станций техобслуживания на территории поселения не целесообразна. Ремонт и обслуживание автомобилей будут проводиться на СТО с. Нижнедевицк.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Объекты транспортной инфраструктуры»

| № п/экспл | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети | пог. м | 6000 | ул.Мира, ул.Пролетарская, ул.Первомайская, ул.Победы | Ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров, освещение, озеленение. | Расч. срок |
| 2 | Подъездная дорога | пог. м | 1800 | к скотомогильнику | Новое строительство | Расч. срок |
|  |  |  | 600 | к кладбищу | Новое строительство | Расч. срок |
| 3 | Остановки общественного транспорта | объект | 4 | Населенный пункт | Новое строительство | I очередь |
| 4 | АЗС | объект | 1 | -//- | Новое строительство | Расч. срок |
| 5 | Автостоянки | объект | 4 | Административные здания | Новое строительство | I очередь |

### 3.4.3. Объекты жилищного строительства

Согласно ст.14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Новое жилищное строительство в поселении может быть связано:

- С заменой физически и морально изношенного жилищного фонда;

- С обеспечением жильем образовавшихся молодых семей и молодых специалистов;

- С удовлетворением потребности местного населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Объем нового жилищного строительства к концу расчетного срока (2028год) составит 27,0 тыс.м² общей площади, в том числе:

- Замена ветхого и аварийного фонда – 14,0 тыс.м²;

- Новое строительство – 13,0 тыс.м².

Территория, необходимая для нового жилищного строительства - 26,0 га, расположенная как в существующих границах с. Вязноватовка (18,4 га), так и за его пределами (7,6 га).

Перечень мероприятий по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения»

| № п/экспл |  | Наименование учреждений |  | Един. измер. |  | Кол-во |  | Место расположения |  | Мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая 1-2 эт. усадебная застройка |  | га |  | 11,4 |  | участок №1 |  | Новое стр-во |  | Расч. срок |  |
|  | Жилая 1-2 эт. усадебная застройка |  | га |  | 7,0 |  | участок №2 |  | -//--//- |  | I очередь, расч. срок |  |
|  | Жилая 1-2 эт. усадебная застройка |  | га |  | 7,6 |  | участок №3 |  | -//- |  | Расч. срок |  |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, обозначены на схемах ГП-3, ГП-4.

### 3.4.4. Объекты культуры, библиотечного обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Характеристика существующих объектов и потребность в новых объектах учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений приведена в п.2.7.4.

Перечень мероприятий по разделу «Объекты культуры, библиотечного обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения»

| № п/экспл. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 2 | Спортивный зал | м² площ. пола | 300 | ул.Мира | Новое стр-во | Расч. срок |
| 3 | Плавательный бассейн | м² зеркала воды | 200 | ул.Мира | Новое стр-во | -//- |
| 4 | Спортивные площадки | га | 1,2 | ул.Победы (территория школы), ул.Пролетарская | -//- | I очередь |

### 3.4.5. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения

Организация мест массового отдыха в поселении предлагается:

- на базе лесного массива «Вязноватовский»;

- на реке Ольшанка при условии расчистки русла и благоустройства береговых территорий с устройством спортивных площадок;

- предполагается организация скверов на ул. Победа;

- организация бульвара с выходом в сквер на ул. Мира.

Перечень мероприятий по разделу «Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения»

| № п/экспл. | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Сквер | га | 3,0 | ул. Пролетарская, ул. Мира | организация, благоустройство, размещение малых архитектурных форм | I очередь |
| 23 | Сквер | га | 2,0 | ул. Первомайская | -//- | I очередь |
| 24 | Бульвар | га | 0,6 | ул. Мира | организация, благоустройство, освещение | I очередь |
| 25 | Водоем, пляжи | га | 0,5 | пойма р.Ольшанка | устройство водоема, благоустройство пляжа, малые формы | Расч. срок |
| 26 | Пойма реки Ольшанка, заболоченные территории | - | - | - | Проведение комплекса работ по: расчистки русла реки, осушительные мероприятия, пригрузка болот, устройство дренажных систем | расч. ср. |
| 27 | Борьба с оврагообразованием и оползнями | - | - | - | Необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепления ложа оврагов, облесение и залужение склонов | расч. ср. |
| 28 | Регулирование поверхностного стока | - | - | с. Вязноватовка | Организация ливневой канализации | расч. ср. |

### 3.4.6. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Одной из самых серьезных экологических проблем для поселения является проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, Практика показала, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских.

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации. На перспективу в населенных пунктах необходимо предусмотреть организацию локальных системы канализации и очистных сооружений.

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы(1 и 2 класса опасности), если таковые образуются (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

В сельских населенных пунктах для организации сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями. Предлагается использовать контейнеры большой емкости по системе «Мультилифт». В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов Воронежской области с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости ;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Рекультивацию несанкционированного места складирования отходов предлагается осуществить в первую очередь, когда планируемый полигон ТБО в Нижнедевицком муниципальном районе будет готов к использованию.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов, должны иметь одну или несколько биотермических ям.

На расчетный срок необходимо строительство нового скотомогильника в восточной части поселения.

Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, утилизация биологических отходов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место складирования отходов | - | - | территория бывшей животноводческой фермы | рекультивация | 1 оч. |
| 2 | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | шт. | 2 | с. Вязноватовка | Зарезервировать территорию, установка контейнеров большой емкости – 30 м³ | 1 оч. |
| 3 | Скотомогильник | шт. | 1 | В восточной части сельского поселения | Новое строительство | расч. ср. |
|  |  | шт. | 1 | СХА «Вязноватовское» | консервация | 1 оч. |

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения. На территории Вязноватовского сельского поселения находится 1 кладбище. Площадь его составляет 3га. На расчетный срок предлагается расширение кладбища в Вязноватовка на 1га.

Перечень мероприятий по организации мест захоронения

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | шт. | 1 | с. Вязноватовка | Расширение на 1,0га. | расч. ср. |

### 3.4.7. Задачи и предложения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

В полномочия органов местного самоуправления входит решение следующих вопросов:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в Томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В целях обеспечения пожарной безопасности поселения необходимо строительство пожарного депо на 1 автомобиль (см. «Расчет потребности населения учреждениями коммунального хозяйства» п.2.7.1.4.).

- В целях обеспечения пожарной безопасности населения необходимо размещение пожарного депо на 1 автомобиль на ул. Загорского;

- необходима организация пожарных проездов между строениями, как в застроенной части населенных пунктов, так и в районах нового строительства;

- необходимо размещение пожарных резервуаров.

# 4. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория поселения – всего, | га | 8207,68 | 8207,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория населенных пунктов– всего, | га | 524,68 | 662,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Вязноватовка | -//- | 524,68 | 662,88 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 6944,0 | 6805,8 |
| 1.3. | Площадь земель лесного фонда | -//- | - | - |
| 1.4. | Площадь земель водного фонда | -//- | - | - |
| 1.5. | Площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 739,0 | 739,0 |
| 1.6. | Изменение территории населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения– всего, | га | - | 138,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Вязноватовка | -//- | - | 138,2 |
| 2. | Население – всего, | чел. | 1,178 | 1,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Вязноватовка | -//- | 1,178 | 1,30 |
| 2.1. | Возрастная структура населения: | чел./% | 1,178/100,0 | 1,30/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | -//- | 0,143/12,1 | 0,163/12,5 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 0,553/47,0 | 0,617/47,5 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 0,482/40,9 | 0,520/40,0 |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 32,9 | 52,9 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | - | 7,0 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | - | 25,9 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего, | -//- | - | 27,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-2 этажная усадебная застройка | т.м2общ.пл. | - | 27,0 |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 27,9 | 40,7 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 38,3 |  |
|  | канализацией | % | 38,3 |  |
|  | природным газом | % | 42,3 |  |
|  | централизованным отоплением | % | 38,3 |  |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего, | мест | 50 | 70 |
|  | на 1000 детей | -//- | 42 | 54 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 300 | 300 |
|  | на 1000 детей | -//- | 254 | 230 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения (ФАП) | объект | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 185 | 385 |
|  | на 1000 человек | -//- | 157 | 296 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего, | пос.мест | 15 | 55 |
|  | на 1000 человек | -//- | 12 | 42 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб.мест | - | 5 |
|  | на 1000 человек | -//- | - | 4 |
| 4.7. | Учреждения культуры – всего, | мест | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек | -//- | 340 | 307 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал – всего, | м2 | - | 300 |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 230 |
|  | плавательный бассейн– всего, | м2 | - | 200 |
|  | на 1000 человек | -//- |  | 153 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км. |  |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | 63,2 | 470 |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 74,4 | 573,4 |
| 6.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | 380 |
| 6.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | - | 494,0 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | МВт. | 0,4935 | 1,700 |
| 6.4. | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт. | 11013 | 12130 |
| 6.5. | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн.нм3/год. | - | 3,860 |

Приложение